Universidad de Chile – Ingeniería Civil Electricista

# EL 67B:  TALLER DE DISEÑO EN SISTEMAS DE POTENCIA  II

Semestre 2010/1

Profesor: JORGE ROMO L., joromo@ctcinternet.cl

CLASES: Viernes 8:30 – 10:00 horas

(OBS: El Prof. atenderá consultas los Mi. de 15-17 hrs, en el Lab. de Máquinas)

PROGRAMA

OBJETIVOS

El Taller de Diseño en Sistemas de Potencia II está concebido con una estructura similar al Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I, pero con un tratamiento más avanzado de los temas. En el Taller I, el objetivo es que el alumno conozca y desarrolle todas las etapas típicas del proceso de diseño en ingeniería:

- Planteamiento del problema

- Búsqueda de información

- Desarrollo de un modelo de diseño

- Elaboración de un diseño aproximado

- Construcción y pruebas de un prototipo

Para lograr desarrollar todas estas etapas en el plazo de un semestre, en dicho Taller I se debe abordar el diseño de equipos eléctricos simples, como transformadores monofásicos, relés, electroimanes, etc. Y además deben asumirse muchas simplificaciones en el modelo de diseño.

En el Taller de Diseño II, se aborda el diseño de equipos o sistemas eléctricos más complejos, como transformadores trifásicos, generadores, motores, etc., centrándose la atención en el desarrollo de modelos de diseño confiables y en la elaboración del diseño propiamente tal. En general, por razones de tiempo, no es posible llegar a las etapas de construcción y pruebas de un prototipo.

Se espera así que en el Taller II el alumno llegue a conocer en detalle los diversos aspectos (eléctrico, magnético, dieléctrico, mecánico, térmico, etc.) del diseño de equipos eléctricos y desarrolle y aplique modelos de diseño y modelos de simulación del comportamiento que tomen en cuenta todos estos aspectos.

## METODOLOGIA

- Se harán clases convencionales, en las que se tratarán los aspectos más relevantes del diseño de equipos eléctricos de potencia.

- Los alumnos, en grupos de 4, desarrollarán el diseño de determinados equipos eléctricos.

- En clases se aclararán dudas, se discutirán dificultades encontradas en el diseño y eventualmente se realizarán exposiciones del avance del trabajo por parte de los grupos.

## EVALUACION

La evaluación considerará:

- Dos Informes de Avance y eventuales exposiciones (40%)

- Informe Final (60%)

- Examen oral, se tomará excepcionalmente a alumnos cuya participación el su grupo merezca dudas.

TEMAS:

Para este semestre se proponen los siguientes temas, cuyo detalle se entregará por separado:

1.- Rediseño de Motor de inducción trifásico para mejorar su eficiencia.

En este tema se considerará el caso de motores antiguos que fallan (por ejemplo por tsunami), en cuyo caso las opciones típicamente consideradas son: rebobinar el motor dejando su bobinado “idéntico” al original; adquirir un motor nuevo de eficiencia standard; adquirir un motor nuevo de alta eficiencia. En este Taller se considerará una 4ª opción: rediseñar el bobinado del motor original, de modo de mejorar su eficiencia. El trabajo consistirá en desarrollar un modelo que permita simular el comportamiento de un motor de inducción trifásico (en particular su rendimiento) a partir de las dimensiones físicas del núcleo y enrollados y de las condiciones de alimentación y carga mecánica; luego, aplicar el modelo a un motor dado cuyas pruebas de laboratorio son conocidas, lo que permitirá mejorar la confiabilidad del modelo; y después, con el modelo probado, se identificarán y aplicarán posibles modificaciones en el diseño que se traduzcan en mejorar la eficiencia, hasta encontrar la solución óptima. Al final del Taller debe hacerse un análisis técnico económico de las 4 opciones mencionadas.

# 2.- Diseño de motor de inducción bifásico para sustituir motor universal.

Los electroartefactos de baja potencia, suelen utilizar motores monofásicos, ya sea universales o bien de inducción, dependiendo de la magnitud de la velocidad de operación requerida y/o de la necesidad de controlar su velocidad. Cuando se requiere alta velocidad (> 3000 rpm) y/o controlar la velocidad en un amplio rango, se usan motores universales, como es el caso de lustra-aspiradoras, licuadoras, aspiradoras, taladros, etc. Y cuando se requieren velocidades bajas (<3000 rpm) y relativamente constantes, se emplean motores de inducción monofásicos, como por ejemplo en centrífugas secadoras de ropa, lavadoras, ventiladores, refrigeradores, etc.

Para que los motores de inducción monofásicos se puedan emplear a alta velocidad y/o con velocidad controlable, se debe disponer de una fuente bifásica de voltaje alterno de frecuencia controlable hasta valores elevados (f > 50 Hz), diseñada mediante electrónica de potencia. Esta opción es la que se estudiará en este trabajo de Taller, en la perspectiva de sustituir el motor universal de una aspiradora por un motor de inducción operado a alta velocidad mediante un dispositivo electrónico.

Se trabajará con un núcleo cuyas láminas serán de dimensiones conocidas, de modo que el diseño se orientará a determinar el Nº de láminas del núcleo y el diseño de las bobinas, tal de lograr el comportamiento adecuado con el voltaje bifásico de alta frecuencia. Este voltaje debe definirse previamente y diseñarse el variador de frecuencia respectivo. Al final del Taller, en lo posible se analizará el efecto de las armónicas del voltaje de alta frecuencia en el comportamiento del motor y se hará un análisis técnico-económico simple, para determinar si esta opción es competitiva con el motor universal tradicional.

3.- Diseño de un generador síncrono de flujo axial para aerogenerador.

Los aerogeneradores típicos emplean generadores sincrónicos acoplados al eje de la hélice mediante una caja de engranajes multiplicadora de velocidad. Esto se debe a que con vientos razonablemente elevados (8 a 15 m/s), la hélice girará a lo más alrededor de 200 rpm; así para acoplar dierctamente el generador y generar voltaje de 50 Hz, se requeriría un generador de unos 30 polos, lo que es inaceptable por las dimensiones, costo y peso del generador.

Aquí se abordará el proyecto de un aerogenerador de bajo costo para suministrar energía eléctrica a una comunidad aislada de la red. Para ello, se debe seleccionar una comunidad en un sector donde se conozca el régimen de vientos, estimar la curva de demanda típica diaria de la comunidad, dimensionar la hélice y torre requeridas y especificarlas de acuerdo a ofertas de fabricantes (considerar – si es posible – su comportamiento ante sismos de gran magnitud), diseñar un generador de bajo costo que pueda acoplarse directamente al eje de la hélice (se considerará un generador sincrónico de flujo axial de múltiples discos de imanes y bobinas), especificar los sistemas de acumulación de energía y control del voltaje generado y finalmente hacer un análisis económico simple de la solución propuesta.

4.- Diseño de generador de inducción para un aerogenerador conectado a la red.

Cuando los aerogeneradores usan generadores síncronos y operan conectados a la “red infinita”, no se requiere control de la velocidad de rotación de la hélice, pues ésta girará a velocidad constante, al estar la velocidad del generador enclavada con la frecuencia de la red. En este caso las variaciones de viento se traducen en variaciones de la potencia activa suministrada a la red.

En este Taller, en lugar de un generador síncrono, se considerará un generador de inducción. Específicamente, se abordará el proyecto de un aerogenerador trifásico de inducción, para suministrar energía eléctrica a una instalación conectada a la red, con el objeto de reducir la energía que la instalación debe requerir del sistema eléctrico. En este esquema, el generador eoloeléctrico entra en operación cuando el viento es de magnitud apropiada (por ej. sobre 6 m/s). Para ampliar el rango de velocidades de viento en que se genera potencia, se analizará la posibilidad de interconexión a través de un variador de frecuencia.

Para el desarrollo de este tema, se debe definir una instalación eléctrica (por ejemplo planta industrial u otra instalación similar), en un sector donde se conozca aproximadamente el régimen de vientos. Luego, estimar la curva de demanda típica diaria, dimensionar la hélice y torre requeridas,  y especificarlas de acuerdo a ofertas de fabricantes (considerar – si es posible – su comportamiento ante sismos de gran magnitud). Posteriormente, diseñar un generador de inducción, que pueda fabricarse utilizando el núcleo de un motor de inducción convencional que se entregará como dato. Finalmente, especificar los sistemas de control que sean necesarios y hacer un análisis económico simple.

OBS.- Está abierta la posibilidad de abordar otros temas que propongan los alumnos.