Ejercicio 1

CI5103 Primavera 2010

Prof.: Marcelo Olivares

Prof. Aux.: Sebastián Krögh

El objetivo de esta actividad es que el alumno se familiarice con el programa Vensim a través de la resolución de problemas de dificultad creciente.

Problema 1: Contaminación en un lago

Un lago tiene un volumen de 1 millón de m3 y un área superficial de 6 x 104 m2, ambos en régimen permanente. Considere un caudal afluente al lago es de 5 l/s y la tasa de evaporación es 1 m/año. La evaporación anual es equivalente a . Inicialmente el lago es prístino, pero en un instante comienza descargarse en el lago un contaminante soluble  a una tasa constante de 40 ton/día.

Se pide formular un modelo en Vensim que permita simular la dinámica de la concentración de contaminante en el lago.

Problema 2: Peces en un lago

Un lago contiene dos especies de peces, conocidos por los pesadores locales como Greens y Silvers. Los Greens son el componente principal de la dieta de los Silvers.

Un equipo de investigación ha estudiado la interacción entre estas dos especies, que puede describirse a partir de las siguientes ecuaciones:

Gn+1=Gn+a⋅Gn−b⋅Gn⋅Sn−c⋅Gn2⋅Dt

Sn+1=Sn+−p⋅Sn+q⋅Gn⋅Sn⋅Dt

donde:

Gn y Sn es la población de Greens y Silvers al inicio de año n, respectivamente.

a=0.15, b=0.75x10-3 silver-1, c=0.3x10-5 green-1, p=1.5, q=0.6x10-4 green-1

Se pide desarrollar un modelo Vensim que represente la interacción entre ambas poblaciones de peces.