# CI51B - DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS

# CLASE AUXILIAR N°1

# Semestre: Primavera 2010

Prof.: Ricardo González V.

Prof. Aux.: Rodrigo Saraiva H.

Problema 1

Para el caso del flujo mostrado en la Figura 1, determine las profundidades y las velocidades en las secciones 0,1,2 y 3 , así como también las fuerzas Fx1, Fx2, representando todas estas magnitudes en diagramas E v/s h y M v/s h. En las secciones señaladas considere que el movimiento es gradualmente variado, e ignore pérdidas de energía salvo las generadas en el resalto hidráulico.

Figura 1: Canal Rectangular. Ancho b = 3 m. Esquema de las Obras Consideradas.

Problema 2

Determine el tamaño del enrocado de la protección de aguas abajo de una barrera móvil considerando las siguientes condiciones de flujo:

Q = 2.770 m3/s

V = 3,79 m/s

h = 6,54 m

b = 101,00 m

Utilice al menos dos expresiones vistas en clases.

Problema 3

El encauzamiento de un río que atraviesa una ciudad se realizará mediante un canal cuya sección tiene la forma que se muestra en la figura 1 y la siguiente geometría:

b=40 m

K1=K2=2

K3=K4=3

y=3.2 m

ys=1 m.

En época de lluvias en canal debe conducir un caudal máximo de 320 m³/s, con una altura de 3,2 m y una pendiente de 0,0035. Se solicita:

- Calcular el ancho de las secciones laterales s1 y s2, considerando que la sección central tiene un n de Manning n1=0,025 y la secciones laterales una rugosidad n2=0,035

- Determinar el caudal que conduce el canal con estas ampliaciones pero con considerando una sección única

- Obtener los coeficientes de energía () y de momentum () de la sección suponiendo que ==1 en cada subsección.