CI 52I - HORMIGÓN ESTRUCTURAL II

EJERICICIO N° 3

Prof. Fernando Yáñez

Prof. Aux. David Silva

Sem. Primavera 2010

P1.

Dada la viga con carga distribuida de la figura, se pide realizar la distribución de momentos. Considere:

EI constante

L = 5 m

 carga viva =  25 kN/m

 carga muerta = 20 kN/m

| Caso | Máximo momento en vano (Factor L2) |  |  | Momentos en los apoyos (Factor L2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | MB | MC |
|  | 0.0800 | 0.0250 | 0.0800 | -0.1000 | -0.1000 |
|  | 0.1013 |  | 0.1013 | -0.0500 | -0.0500 |
|  |  | 0.0750 |  | -0.0500 | -0.0500 |
|  | 0.0735 | 0.0535 |  | -0.1167 | -0.0333 |
|  | 0.0939 |  |  | -0.0667 | +0.0167 |

P2.

Para la viga de la figura se solicita:

- Determinar el momento Mc en el centro.

- Determinar la armadura Asc en términos de Asa de modo que el agotamiento de las secciones a y c sea simultáneo. En este estado w=wu. (Se ha supuesto que Mmax = Mc en el centro, lo que no es cierto, pero es una buena aproximación).

- Suponga que  Asc = Asc y determine el diagrama de momento y el aumento de capacidad por sobreresistencia en términos de % de aumento de wu del punto (2).

- Para el caso (2) determine las rotaciones a, b, c, aplicando el método de la viga conjugada (o cualquier otro método).

- Para el caso (3) determine la rotación plástica a suponiendo una rotula plástica en a y modelando a como un vector (rotación concentrada en la rotula) en el método de la viga conjugada.

Asa

Asc

CL

l

a

b

c

w