CI 52K HORMIGÓN PRETENSADO

AUXILIAR 1 (CONTROL N° 1 2008)

Prof. Fernando Yáñez

Aux. David Silva S.

Sem. Primavera 2009

P1.

La viga de la figura que tiene una luz de 15 m está pretensada con cuatro cables rectos que tienen un área total Ap = 930 mm2. La excentricidad de los cables es de 165 mm. La fuerza inicial de los cables es de 1600 kN, produciéndose una pérdida total de tensado de un 20%. La resistencia del hormigón a tracción es de 3.5 MPa. La carga muerta adicional es de 2.0 KN/m y la carga viva se estima en 8.0 KN/m.

- Determinar el momento de fisuración Mcr.

- Calcular las tensiones f1 y f2 para los distintos estados de carga: (a) después de la transferencia y antes de la pérdida de tensado y (b) cargas de servicio después de pérdidas de tensado. Para cada estado verifique las tensiones admisibles del hormigón si fci’ = 30 [MPa] y fc’ = 40 [MPa].

Área: 447 x 103 mm2

Inercia: 27.45 x 109 mm4

C2: 340 mm

P2.

La viga simplemente apoyada de la figura tiene una luz de 14 m está postensada con cuatro cables parabólicos que tienen un área total Ap = 600 mm2. La excentricidad de los cables en el sector central es de 300 mm, y cero en los apoyos. La fuerza inicial de los cables es de 1700 kN, produciéndose una pérdida total de tensado de un 18%. La curva idealizada tensión – deformación del acero de pretensado se indica en la figura. La resistencia del hormigón a los 28 días es de 40 MPa y la deformación última de 0.003. Determinar la resistencia a flexión Mn de la viga determinando fps por iteración.

Área: 238.1 x 103 mm2 			wd = 4 kN/m (adicional)	fr = 3.4 MPa

Inercia: 21.2 x 109 mm4 		wl = 12 kN/m			Ec = 25 GPa

C2: 402 mm 				c = 25 kN/m3

1470

1720

0.008

0.067

fp [MPa]



P3.

Para una viga con pretensado total y con cable parabólico con excentricidad e al centro y cero en los apoyos, demostrar las siguientes relaciones para el diseño.

(a) 	s1≥(1−R)Mo+Md+MlR⋅fti−fcs		y	 s2≥(1−R)Mo+Md+Mlfts−R⋅fci

(b)	fcci=fti−c1h(fti−fci)

(c)	e=(fti−fcci)⋅s1Pi+MoPi

Donde

fti yfci son las tensiones admisibles de tracción y compresión inmediatamente después de la transferencia

fts y fcs son las tensiones admisibles de tracción y compresión después de todas las pérdidas

fcci es la tensión de compresión inicial producida por el pretensado en el centro de gravedad de la sección.