EL42C: CONVERSION ELECTROMECANICA DE LA ENERGIA

PROBLEMAS PROPUESTOS CON SOLUCIÓN

PROBLEMA 1.

Para mover un molino que tritura mineral se emplea un motor de inducción. Las características de la máquina de inducción son las siguientes:

4400 Volts entre fases, 50 Hz, 36 polos, 90 Amp.

R1=0,02 o/1, R2=0,07 o/1, X1=0,08 o/1, X2=0,08 o/1, base máquina de inducción

XM=0.3 o/1, Rf=infinito, base máquina de inducción.

En paralelo con la máquina se conecta un banco de condensadores de 200 kVAr trifásicos medidos a 4400 Volts entre fases, 50 Hz. a 4400 Volts entre fases.

El molino se caracteriza por el siguiente torque resistente:

1

Calcular la potencia activa y reactiva y el factor de potencia (indique si es capacitivo o inductivo) indicada por el medidor señalado en la figura.

Suponga que el voltaje de alimentación es 4400 Volts entre fases, 50 Hz.

Solución.

Con el banco de condensadores conectado, la potencia reactiva medida será:

Q3f= -13+200= 187 kVAr (capacitivos).

P3f= 235,7 kW

Fp= cos(atan(187/235.7))= 0,783 capacitivo.

PROBLEMA 2.

Se dispone de 3 transformadores monofásicos de 1300/220 Volts, 12 kVA, reactancia XT=0,08 o/1, base propia. Con ellos se realiza un banco Dy con el que se alimenta un motor de inducción de las siguientes características:

Pnom=30 kW, 4 polos, 380 Volts entre fases, 50 Hz, 59 Amp, en delta.

R1=0,02 o/1, R2=0,07 o/1, X1=0,08 o/1, X2=0,08 o/1, XM=3 o/1, Rf=50 o/1.

El voltaje primario de alimentación del transformador es 1300 Volts entre fases. El motor mueve una carga caracterizada por:

TRES [ Nm ] = 510 + 1,14 wc ,

wc velocidad de giro de la carga mecánica, en rad/seg.

La carga mecánica, así descrita, se conecta al motor a través de poleas de radios Rp1=0,1 m, Rp2=0,3 m; Rp1 al lado del motor, Rp2 al lado de la carga.

Para que la corriente del motor sea baja se conecta (sólo en la partida), el transformador en Yy, dejando el motor en delta. El voltaje de alimentación del primario del transformador continúa siendo 1.300 V entre fases. Comente la opción elegida para lo cual realice los siguientes cálculos:

a) La corriente de partida (indíquela en la línea de 220 Volts) en ambos casos (transformadoren Dy y transformador en Yy).

b) Su cálculo del torque de partida en ambos casos.

c) Su cálculo de la tensión en bornes del secundario del transformador (tome en cuenta la caída en el transformador).

d) Su cálculo de la corriente de régimen permanente por el motor en ambos casos.

e) Otros comentarios, por ejemplo, elevación de temperatura, u otro aspecto que le parezca.

PROBLEMA 3.

Para llevar a la superficie el mineral de una mina subterránea, se emplea un motor de inducción de las siguientes características:

6.600 Volts entre fases, 50 Hz, 6 polos, 614 Amp.

R1 = 0,01 p.u.; R2 = 0,06 p.u.; X1 = 0,08 p.u.; X2 = 0,08 p.u.; XM = 3 p.u.

Los parámetros están expresados en tanto por uno base del motor, es decir, 6.600 Volts entre fases (3810,5 Volts, fase neutro) y 614 Amp.

Los diámetros de las poleas son D1=2,3 metros y D2=0,205 metros. Suponga que las correas se adhieren a las poleas firmemente y que las pérdidas en el fierro en el motor son despreciables..

El peso a subir es de 18.500 kg, a lo que hay que agregar el peso del capacho que es 15.000 kg. El peso del contrapeso es de 21.250 kg. Así:

P1= 33.500 kg; P2= 21.250 kg.

El motor es alimentado con un transformador en conexión Yy, constituido por tres transformadores monofásicos de razón 13200/3 : 6600/3, de 6000 kVA cada uno. La reactancia del transformador es 0.06 en tanto por uno base del transformador.

- Calcular el torque de partida del motor. Calcular el torque resistente en la partida. Indique si el motor es capaz de mover la carga.

- Calcular el torque del motor si la velocidad mecánica del eje del motor es 970 rpm. Compare este valor del torque con el que se requiere para mover la carga e indique si el motor se moverá a más de 970 rpm o a menos de 970 rpm.

Solución.

- Conversión de los parámetros del modelo del motor a MKS.

| Motor de inducciòn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6600 | Vff | 3810,51 | Vfn |  |
| 614 | A |  |  |  |
| Zbase= | 6,21 | Ohms |  |  |
| R1= | 0,01 | pu = | 0,0621 | Ohms |
| R2= | 0,06 | pu = | 0,3724 | Ohms |
| X1= | 0,08 | pu = | 0,4965 | Ohms |
| X2= | 0,08 | pu = | 0,4965 | Ohms |
| Xm= | 3,00 | pu = | 18,6181 | Ohms |

- Conversión de los parámetros del transformador a MKS lado secundario.

| Transformador |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vffsec= | 6600,0 | Vfn= | 3810,5118 | Volts |
| P1f= | 6000000 | VA 1f |  |  |
| Inom= | 1575 | A |  |  |
| Zbase= | 2,42 | Ohms |  |  |
| XT= | 0,06 | pu = | 0,1452 | Ohms |

- Càlculo del torque de partida del motor.

  - Impedancia equivalente del transformador, impedancia primaria del motor y reactancia de magnetizaciòn del motor.

| Càlculo Impedancia equivalente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1= |  |  | 3810,5118 | Volts fn |
| Z1= | 0,06 | +j* | 0,6417 | Ohms |
| Z1= | 0,64 | (mòdulo)Ohms | 84,4758 | grados |
| Y1= | 1,55 | (mòdulo)Mho | -84,4758 | grados |
| Y1= | 0,15 | +j* | -1,5440 | Mho |
| Ithevenin= | 5910,72 | (mòdulo)Amp | -84,4758 | grados |
| Ythevenin= | 0,15 | +j* | -1,54 | Mho |
| Ym=1/Xm= |  | +j* | -0,0537 | Mho |
| Yth+Ym= | 0,15 | +j* | -1,60 | Mho |
| Yth+Ym= | 1,60 | (mòdulo)Mho | -84,6604 | grados |
| //Zth,Zm//= | 0,62 | (mòdulo)Ohms | 84,6604 | grados |
| //Zth,Zm//= | 0,06 | +j* | 0,6205 | Ohms |
| Vth= | 3683,54 | (mòdulo)V | 0,1846 | grados |
| Zth= | 0,43 | +j* | 1,12 | Ohms |
| Zth= | 1,20 | (mòdulo)Ohm | 68,9290 | grados |

  - Impedancia equivalente del transformador, impedancia primaria del motor y reactancia de magnetizaciòn del motor.

| Torque de partida |  |  |
| --- | --- | --- |
| polos= | 6 |  |
| ws= | 314,15927 | rad/seg |
| Torpartida= | 101016,28 | Nm |
| Torresistente= | 138057,50 | Nm |

- Càlculo del torque a 970 rpm.

| # Torque a 970 rpm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wmec= | 101,58 | rad/seg |  |  |
| s= | 0,030 |  |  |  |
| Zeq=Zth+R2(1-s)/s | 12,47 | +j* | 1,1170 | Ohms |
| Zeq=Zth+R2(1-s)/s | 12,52 | (mòdulo)Ohm | 5,1185 | grados |
| Tor_@_970rpm | 30779,27 | Nm |  |  |
| Torresistente= | 138057,50 | Nm |  |  |
| Luego el motor gira a una velocidad menor (puede ser cero) |  |  |  |  |

Tor=p2 1ωred 3 R2 1s VTH2ZTH+R21−ss2

PROBLEMA 4.

Para generar electricidad se emplea una turbina a vapor. La turbina se ajusta de modo que entregue 500 kW en su eje. Se desea decidir si emplear una máquina sincrónica o una máquina de inducción como generador. La máquina sincrónica tiene las siguientes características:

4400 Volts entre fases, 50 Hz, 36 polos, 90 Amp.

RA = 0; XS = 0,9 p.u., base máquina sincrónica.

La característica de vacío de la máquina se puede expresar mediante la ecuación:

E[Voltsfaseneutro]=44003·10If[Amp]200+Ifwmec[rad/seg]182p50

2

La máquina de inducción tiene las siguientes características:

4400 Volts entre fases, 50 Hz, 36 polos, 90 Amp.

R1=0,02 o/1, R2=0,07 o/1, X1=0,08 o/1, X2=0,08 o/1, base máquina de inducción.

XM=infinito, Rf=infinito.

Tanto la máquina sincrónica como la máquina de inducción se conectan a la red de 13000 Volts entre fases mediante tres transformadores monofásicos, de razón 4400:(13000/3), de 200 kVA cada uno, reactancia XT=0.08 o/1, base del transformador. Con estos transformadores se hace un banco delta-estrella (delta en el lado del generador).

a) En el caso de emplear una máquina sincrónica, calcular la potencia reactiva entregada al sistema si la corriente de campo If es 40 Amp. Determine si IA es superior al valor nominal.

b) En el caso de la máquina de inducción calcular su velocidad de giro y el deslizamiento.