Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Departamento de Ingeniería Eléctrica

Requerimientos Proyecto Control de Estanque de Ácido EW

Curso: EL53A

Taller de Proyecto en Control

Junio 2010

Prof. : Héctor Agusto A

Requerimientos de Control:

Diseñar lógica de control y definir instrumentación  necesaria para estanque de ácido sulfúrico EW (4110-5TAA-261)

- Medir nivel del Estanque, generar alarmas de nivele alto-alto y bajo-bajo. Instalar indicación local.

- Proteger bombas por nivel bajo-bajo

- Detener Bombas por fuga en la Línea con señal generada en SX (por el otro grupo)

- Medir flujo de descarga (5754) proteger las bombas por exceso de flujo (alto-alto)

- Para tubería de alimentación considerar que existe medición de flujo al principio de la línea, diseñar y definir alarma para detectar fuga.

- Detectar (desplegar alarma en pantalla de operación) la utilización de duchas de emergencia (SSE-32/32)

NOTA: el llenado del estanque es manual desde un camión

No intervenir equipos existentes.