UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS

ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

BREVE PLANIFICACION

EL 67B TALLER DE DISENO EN SISTEMAS DE POTENCIA II.

Semestre de Primavera 2010.

DISEÑO DE UN MOTOR DE INDUCCION TRIFASICO DE ROTOR DE JAULA DE ARDILLA

Especificaciones principales: E = 380 V., f = 50 Hertz,

n = 1.500 r.p.m., de diferentes potencias 2,5 a 30 HP,

1.	Presentación de todas las variables que intervienen en el diseño.

2.	Se presentan todas las variables o casi todas, que intervienen en el diseño del motor de inducción de jaula de ardilla trifásico que se diseñará en el Taller.

3.	Ahora corresponde dar inicio al diseño.

4.	Hay que comenzar por el diseño del estator.

El circuito magnético del estator está formado por chapas de fierro silicoso calidad motor, cada chapa normalmente de 0,5 mm. de espesor.

Partiendo de las Especificaciones Técnicas hay que llegar a dimensionar en detalle el estator, de manera de entregar todas las dimensiones para que pueda ser construido.

También hay que dimensionar el bobinado determinando la sección del conductor, cuántos conductores por vuelta y dar todas las dimensiones de la bobina para poder realizar el embobinado.

5.	Una vez diseñado el estator, circuito magnético y eléctrico se determinarán los parámetros del circuito equivalente π por fase del motor de inducción, a partir de las dimensiones.

6.	Tendremos conocida la resistencia de estator por fase R1, pues conocemos el devanado y también tendremos la reactancia de estator por fase X1 a través de la permeancia.

7.	Se debe después continuar con el diseño del rotor.

8.	Después se calculará el eje formando parte del rotor.

9.	Y luego el comportamiento electromecánico con las ecuaciones del circuito equivalente π.

10.	Finalmente se calcula el calentamiento.

11.	Las relaciones que corresponde ver las analizaremos y obtendremos sus dimensiones a continuación.

12.	Informes: Se definirán las fechas en que deberán ser entregados los Informes de Avance.

- Informe de Avance No 1 y discusión en clases: 30 de septiembre.

Clases 19 de agosto, 26 agosto, 2 de septiembre, 9 de septiembre y 23 de septiembre.

- Informe de Avance No 2 y discusión en clases: 28 de octubre.

Clases el 7 de octubre, 14 de octubre y 21 de octubre.

- Informe Final, antes del Examen. Presentación en el Examen.

ALA/Primavera 2010