UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

## EL 67B TALLER DE DISEÑO

EN SISTEMAS DE POTENCIA II

DISEÑO DEL MOTOR DE INDUCCION TRIFASICO

DE ROTOR DE JAULA DE ARDILLA

1.	INTRODUCCION

Entrando a detallar el diagrama de flujo de diseño, sin presentar aún las ecuaciones que relacionan las variables, el diseño del motor se llevará a cabo en la siguiente forma:

- De acuerdo a las especificaciones de diseño, primero se diseña el estator y se obtienen los parámetros del rotor para cumplir con el comportamiento, siguiendo la secuencia que se indicará a continuación.

- Se debe verificar que no se sobrepasen valores máximos de densidad de corriente y de densidad de flujo. La experiencia y la literatura  recomiendan no sobrepasar los siguientes valores:

| Densidades de corriente |  (Amperes/ mm2) Still & Siskind A. von Konigslow |  |
| --- | --- | --- |
| Devanados estator | 3,1 a 4,7 típico 3,9 | 3,6 a 6 |
| Barras y anillos rotor | 3,9 a 7 | Hasta 8 |

- Para los valores de densidad de flujo: promedio en el entrehierro Beh prom. (Weber/m2), máxima en los dientes del estator Bde, máxima en el yugo del estator Bye, y máxima en los dientes del rotor Bdr, se debe disponer de la curva de magnetización del fierro que se utilizará. De acuerdo a la experiencia dada en la literatura se recomienda no sobrepasar los valores siguientes:

| Densidades de flujo (Weber/m2) | Still & Siskind | A. von Konigslow |
| --- | --- | --- |
| Promedio en el entrehierro Beh Máxima dientes estator Bde Máxima yugo estator Bye Máxima dientes rotor Bdr | 0,35 a 0,6 típico 0,41 1,2 a 1,65 típico 1,35 0,8 a 1,35 1,55 a 1,95 | 0,32 a 0,45 Hasta 1,5 1 a 1,4 |

- Otro parámetro que hay que seleccionar de acuerdo a algún criterio es el valor q, carga específica, correspondiente a los Amperes conductores por unidad de longitud de periferia de entrehierro. Para ello se debe disponer de valores dados por la experiencia que se pueden obtener de la literatura sobre el tema.

| Still & Siskind |  | A. von Konigslow |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H.P. | q (A/cm)  25 | H.P. | q (A/cm) |
| 5 10 15 20 30 40 60 80 100 | 163 181 192 205 220 236 251 263 271 | 0,5 a 3,5 4 a 150 | 100 a 150 160 a 300 |

- Luego de diseñado el estator, se calculan las pérdidas Joule en los enrrollados, de acuerdo a la resistencia por unidad de longitud del conductor seleccionado, obtenida esta resistencia de tablas. Se calculan además las pérdidas en el fierro, considerando las densidades de flujo correspondientes en cada parte del circuito magnético. Para obtener estas pérdidas, se debe disponer de la curva de pérdidas correspondiente del fierro utilizado.

- El paso siguiente es conocer los parámetros del estator por fase en el circuito equivalente, incluyendo el circuito de excitación. Debe calcularse la reactancia de fuga, para lo cual es necesario contar con relaciones entre la reactancia de fuga y las dimensiones de diseño de los circuitos magnético y eléctrico del estator. Se emplea aquí el concepto de permeancia. Estas relaciones se obtienen de la literatura y son las que la experiencia indica como más confiables. Este es uno de los puntos críticos del diseño.

- Enseguida se procede a determinar el valor de los parámetros del rotor por fase referidos al estator que para un deslizamiento de diseño permitan el cumplimiento de los requerimientos, principalmente torque de partida. En base a estos parámetros se diseñan las barras y anillos del rotor. De esta forma se ajusta el diseño para que el comportamiento del motor cumpla teóricamente con los requerimientos.

- Se tiene así el motor diseñado en sus aspectos eléctricos y magnéticos y es posible verificar su comportamiento calculando las curvas de torque, corriente, potencia desarrollada, etc. en función de la velocidad.

- Después de ello se analiza el calentamiento verificando que no se sobrepase la temperatura máxima que soporta la aislación.

- El cálculo del calentamiento es otro punto crítico del diseño, ya que es necesario conocer ciertos coeficientes, para estimar los cuales es necesario basarse en datos empíricos provenientes de otros motores. Para el cálculo del calentamiento es necesario considerar el régimen de trabajo del motor, operación permanente o intermitente.

- Si la temperatura calculada no es soportada por la aislación, habrá que modificar valores de diseño, disminuyendo la densidad de corriente, las densidades de flujo o la carga específica, Amperes/cm. de periferia; también podría intervenirse en el sistema de ventilación para disipar en forma más eficiente el calor producido por las pérdidas.

2.	DISEÑO DEL ESTATOR

2.1.	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

El motor a diseñar debe cumplir ciertos requerimientos, los cuales son:

- Torque de partida = 1,5 veces el torque nominal

- Curva torque-velocidad relativamente pareja, con deslizamiento a plena carga aprox. 5%.

Se consideran las siguientes variables como especificaciones principales para el diseño del motor:

- Potencia nominal				:	Pn	(H.P.)		15 H.P.

- Voltaje en bornes 	entre fases		:	V	(Volts)		380 V.

- fase neutro		:	E			220 V.

- Frecuencia de la red			:	f	(Hertz)		50 Hz

- Velocidad síncrona				ns	(r.p.m.)	1.500 r.p.m.

- Factor de potencia nominal		:	cos			0,9

- Rendimiento en condiciones nominales	:				0,9

- Deslizamiento a plena carga		:	s	(p.u.)		0,05

ALA/agosto de 2010