UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS

ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

EL 67B

#### DISEÑO DE MOTORES DE INDUCCION TRIFASICOS

ROTOR DE JAULA DE ARDILLA

# BOBINADO DEL  ESTATOR

## ELEMENTOS DE UN ENROLLADO

El enrollado de una máquina está compuesto por un conjunto de bobinas de forma hexagonal. Cada bobina está compuesta por un cierto número de vueltas o espiras y esquemáticamente se representa como se indica:

Cabezas de bobinas

Lados de bobinas

Terminales

la

b

lcb

Los lados de bobina van alojados en las ranuras del   estator, sus dimensiones están dadas por:

b :	Paso de la bobina que puede o no ser igual a p (paso del polo)

lcb :	Longitud de cabeza de bobina, lcb=kcb·b, donde kcb = 1,4 a 1,8 aproximadamente, siendo los valores mayores para bobinas de paso más corto.

Longitud de una vuelta: Luego, la longitud de cada vuelta de una bobina es:

lv = 2(la+lcb)

Cada fase se formará conectando en serie cierto número de bobinas.

La forma de conectarlas depende del número de polos que se desee y del tipo de bobinado elegido.

CARACTERISTICAS DE LOS BOBINADOS

ENROLLADOS EN CAPA SIMPLE Y EN DOBLE CAPA

En capa simple se denomina cuando en cada ranura va un solo lado de bobina. En este caso, el número de conductores por ranura, C, será igual al número de vueltas por bobina, Nvb.

Nvb = C

En doble capa, van dos lados de bobina por cada ranura. Luego:

Nvb = C/2

El valor de C se puede conocer a partir del valor de q seleccionado, que según definición vale:

q = 3·Z·I1/·D

donde Z = Ne·C/3; conductores en serie por fase,  C = ·D·q / Ne·I1

donde la corriente I1 en los conductores es I1 = Pn·746/3·E··cos	[A], para conexión en estrella.

El valor de C debe aproximarse a número entero y además debe ser número par si se trata de un enrollado en doble capa. Esta aproximación modificará el valor de q y por lo tanto el valor de D2la, luego la se modificará también.

## ENROLLADOS DE PASO COMPLETO Y PASO CORTO

En paso completo, las bobinas abarcan un número de ranuras Nrb igual a las del paso del polo Np, o sea Nrb = Np, o bien b = p.

En enrollado de paso corto, la bobina abarca menos ranuras que el paso polar:

Nrb < Np (b < p). Esto tiene la ventaja de disminuir la resistencia y reactancia del motor, pero aumentan ligeramentelas dimensiones y el contenido armónico.

En todo caso los límites en que se puede variar b:	2/3p  b  p

## ENROLLADOS CONCENTRADOS Y DISTRIBUIDOS

Se denomina enrollado concentrado aquél en que el número de ranuras por polo y por fase es igual a 1:

Si	Npf = 1		el enrollado es concentrado.

Si	Npf > 1		el enrollado es distribuido.

## TIPOS DE BOBINADOS

Por medio de un ejemplo:

Determinar el bobinado de un motor de inducción trifásico de jaula de ardilla de 3 H.P., 1.500 r.p.m., 4 polos.

Se tiene:		P = 4

Sea:			Npf = 2	 (bobinado distribuido)

Luego:			Nº de ranuras del  estator:	Ne = 4·3·2 = 24

Nº ranuras por polo:		Np = Ne/p =   6

Sea:			Nº ranuras/bobina:		Nrb = 6	  (paso completo)

Sea:			Enrollado en capa simple.

Para dibujar el enrollado:

- Se numeran las 24 ranuras

- La 1ª bobina irá de la ranura 1 a la 1+6, pues Nrb = 6

- Al lado de ésta deberá ir otra bobina de la misma fase (Npf = 2)

- Ambas tendrán que conectarse de manera de tener sentidos de corriente iguales y formarán un par de polos

- El otro par de polos se formará con otras dos bobinas ubicadas simçetricamente con las dos primeras y con los sentidos de corriente adecuados.

- Conectando en serie estas 4 bobinas se forma una fase.

- Las otras dos fases son análogas, desfasadas en 120º c/r a la 1ª.

##### ENROLLADO IMBRICADO EN CAPA SIMPLE

El bobinado tiene entonces:

4 bobinas en serie/fase		Nº total de bobinas = Ne/2 = 12

2 grupos de bobinas/fase		Grupos de bobina/fase = p/2 = 2

Esto se cumple siempre para enrollados de capa simple.

Otras formas de conectar las bobinas (eléctricamente equivalentes):

##### ENROLLADO ONDULADO

La forma de conectar las bobinas origina los tipos de enrollado:

- Imbricado el 1º

- Ondulado el 2º

Otra solución equivalente, pero algo distinta, es el caso del enrollado concéntrico:

##### ENROLLADO CONCENTRICO

Tiene la desventaja de tener bobinas de diferentes tamaños, pero se obtiene un kb mayor.

###### ENROLLADOS EN DOBLE CAPA

La conexión de las bobinas para cada fase puede ser cualquiera, de manera de obtener los sentidos de corrientes indicados, por ejemplo para un enrollado imbricado.

ENROLLADO IMBRICADO EN DOBLE CAPA

En general en enrollados de doble capa se cumplirá:

Nº de grupos de bobinas/capa = p	(4 en este caso)

Nº de bobinas total = Ne		(24 en este caso)

ENROLLADOS DE PASO CORTO

Si el bobinado se hace de paso corto:	2/3·p  b  p

O sea:						2/3·Np  Nrb  Np

Y como Np = 6 ranuras/polo			4  Nrb  6

Se elegirá Nrb = 5 ranuras/bobina: 		b = 5/6·p

O sea la 1ª bobina irá de la ranura 1 a la 1+5, y así sucesivamente:

Se muestra una fase completa. Las otras son similares desfasadas en 120º.

Las conexiones entre las bobinas de una fase son análogas al caso anterior. Es decir, puede ser cualquier conexión en que se obtengan los sentidos de la corriente indicados.

Se observa que hay ranuras donde quedan lados de bobina de distinta fase (380 V.), por lo tanto es importante la aislación entre lados de bobinas.

Para este enrollado de paso corto, se puede ver que las bobinas podrían tener Nrb = 4 (una ranura menos), y en ese caso todas las ranuras quedarían con lados de bobina de distinta fase. Pero ya no podría bajarse más el valor de Nrb.

O sea se cumple que 2/3·Nrb  Nrb.

En este caso 4  Nrb.

Además es posible notar que sólo se puede emplear paso corto en enrollados en doble capa. Por esta razón los motores de inducción emplean generalmente enrollado en doble capa, ya que el paso corto trae la ventaja de disminuir la cantidad de cobre, la resistencia y la reactancia de fuga del motor.

En consecuencia, en general para bobinados en doble capa de motores de inducción se tendrá:

Nº de bobinas 	=	Ne

Nº de grupos/fase =	Nvb = C/2

2/3·p  b  p

ALA/agosto 2010