### EL 67B. VISION GLOBAL DEL TEMA DE DISEÑO

VARIABLES EMPLEADAS  EN EL DISEÑO DE MOTORES DE INDUCCION TRIFASICOS ROTOR DE JAULA DE ARDILLA

- ESPECIFICACIONES

- Potencia nominal						Pn	(H.P.)

- Voltaje en bornes entre fases				V	(Volts)

- Voltaje en bornes fase neutro				E	(Volt)

- Frecuencia de la red					f	(Hertz)

- Velocidad síncrona					ns	(r.p.m.)

- Factor de potencia nominal				cos 

- Rendimiento en condiciones nominales		

- Deslizamiento a plena carga				s	(p.u.)

- DISEÑO DEL ESTATOR

- DIMENSIONES GENERALES, CIRCUITO MAGNETICO Y ELECTRICO

- Corriente de estator					I1	(A)

- Número de ranuras por polo y por fase		Npf

- Número de ranuras por polo				Np

- Número de ranuras del estator				Ne

- Paso de la ranura						e	(mm)

- Paso del polo						p	(mm)

- Diámetro del entrehierro					D	(mm)

- Nº de conductores por ranura				C

- Carga específica del estator				q	(A/cm)

- Nº de conductores en serie por fase			Z

- Tipo de enrrollado: Enrrollado imbricado, distribuído, Npf  ranuras por polo y 	por fase, en doble capa, de paso completo.

- Factor de distribución del embobinado		kd

- Factor de paso						kp

- Factor de bobinado					kb

- Flujo en el entrehierro por polo					(Weber)

- Densidad de flujo promedio en el entrehierro		Beh	(Wb/m2)

- Volumen material activo (ecuac. de rendimiento)	D2la	(m3)

- Longitud axial del estator					la	(mm)

- Espesor chapas de fierro					ln	(mm)

- Cantidad de chapas para dar la longitud

- Longitud neta de fierro (considerando ductos de ventilación)	ln	(mm)

- Ancho del diente						de	(mm)

- Densidad de flujo máxima en el diente			Bde	(Wb/m2)

- Ancho de la ranura en el entrehierro			we1	(mm)

- Conductor utilizado 	sección				(mm2)

- diámetro				(mm)

- resistencia a 75ºC			(/m)

- peso					(gr/m)

- Densidad de corriente en los devanados			(A/mm2)  4

- Factor de utilización de la ranura			f.u.   0,4

- Sección de la ranura					SR	(mm2)

- Profundidad de la ranura					he	(mm)

- Ancho de la ranura en el fondo				we3	(mm)

- Espesor del yugo						ye	(mm)

- Densidad de flujo máxima en el yugo			Bye	(Wb/m2)

- Diámetro externo del estator				Dext	(mm)

- Entrehierro							e	(mm)

- CALCULO DE LA CORRIENTE MAGNETIZANTE

- Entrehierro equivalente					e’	(mm)

- e’=kc1kc2e; kc1, kc2 son los factores de Carter del  estator y rotor respectivamente. Consideran el hecho de que las ranuras producen el mismo efecto que si aumentara el entrehierro. La proporción de aumento corresponde al factor de Carter, el cual es siempre > 1 y fue deducido por el Dr. F. W. Carter en 1899.

- Fuerza magnetomotriz en el entrehierro		Fe	(Amperes vuelta)

- F.m.m. en los dientes del estator			Fde	(Amperes vuelta)

- F.m.m. en el yugo estator					Fye	(Amperes vuelta)

- Factor de saturación					Ks  =	(Fe+Fde+Fye)/Fe

- Corriente magnetizante					Im  =	930 p Beh e’ks / Z kb

- III.PERDIDAS DEL ESTATOR

- Pérdidas Joule en los devanados

- Longitud media por vuelta				lv	(cm)

- Longitud de conductores en serie por fase		lc	cm)

- Resistencia del devanado por fase			r1	()

- Pérdidas Joule						Wje	(Joules)

- Pérdidas en el fierro en yugo y dientes

- Peso del yugo						Py	(kg)

- Peso de los dientes						Pd	(kg)

- Densidad de flujo en el yugo				Bye	(Wb/m2)

- Pérdidas según curva de pérdidas fierro			(Watts/kg)

- Pérdidas en el yugo					Wy	(Watts)

- Densidad de flujo en los dientes				Bde	(Wb/m2)

- Pérdidas dientes según curva de pérdidas			(Watts/kg)

- Pérdidas en los dientes					Wd	(Watts)

- Pérdidas en el fierro estator		Wy + Wd		(Watts)

- IV.	REACTANCIA DE FUGA DEL ESTATOR POR FASE	x1	()

- Permeancia lineal de ranura				pr1	(p.u.)

- Permeancia lineal zig zag o de cabezas de dientes	pz

- Permeancia lineal de cabezas de bobinas		pcb

- V.	PARAMETROS DEL CIRCUITO DE EXCITACION

- Circuito equivalente por fase

- Tensión inducida	Ei = E - xi Im			Ei	(V)

- Resistencia de pérdidas (pérdidas totales fierro)	rp	()

- rp = 3 Ei2/WF

- Reactancia de magnetización				xm

- xm = Ei / Im

- DISEÑO DEL ROTOR DE JAULA SIMPLE

- RELACIONES PRELIMINARES REFERENTES AL ROTOR

- Número de ranuras						Nr

- Paso de la ranura		r =  D/Nr			r	(mm)

- Inclinación de las barras del rotor: El diseño de las barras del rotor es inclinadas con respecto a la longitud axial (sesgo de las barras, por ej. en una ranura), contribuye muy favorablemente a eliminar los problemas de funcionamiento no uniforme, peaks síncronos en la curva  - n, vibraciones y funcionamiento ruidoso.

- Corriente por barra	Ib = I2’(3 kb Z) / Nr		Ib	(A)

- EM = E - (r1 + j x1) I1

- Im = EM / j xm	rp >> xm		I2’ = I1 - Im

- II.	PARAMETROS DEL ROTOR

- Resistencia del rotor por fase referida al estator	r2’	()

- Reactancia del rotor por fase referida al estator	x2’

- Se seleccionan en función del torque de partida tabulando r2 y x2 para dar p requerido.

- III.DISEÑO DE LAS BARRAS Y ANILLOS

- Secciones de las barras y anillos

- Resistividad de las barras y anillos (Al o Cu)			( mm2/m)

- Longitud de una barra					Lb	(cm)

- Diámetro medio anillo					Da	(cm)

- Sección de una barra					Sb	(mm2)

- Sección anillos						Sa	(mm2)

- Densidad de corriente en barras				b	(A/mm2)

- Densidad de corriente en anillos			a	(A/mm2)

- Dimensiones de anillos y barras para lograr la reactancia x2

- Permeancia lineal de ranura				pr2	(p.u.)

- Permeancia lineal zig zag					pz

- Permeancia lineal fugas en los anillos			pa

- x2 = 2f (2,51/108) C2 (p/2) Npf la ( pr2 + pz / 2 + pa ) kb (Ne/ Nr )	()

- Espesor del diente en la parte más angosta		dr3	(mm)

- Densidad de flujo máxima en el diente			Bdr	(Wb/m2)

- IV.	VERIFICACION DE LA CORRIENTE MAGNETIZANTE

- Cálculo exacto del factor de saturación Ks, para el que anteriormente se estimaron las caídas magnéticas del rotor.		Im	(A)

- COMPORTAMIENTO ELECTROMECANICO

Cálculo de las variables, a partir del circuito equivalente, en función del deslizamiento:

- I2’			corriente de rotor referida al estator

- Wjr			pérdidas Joule rotor

- Ie			corriente de estator

- Wje			pérdidas Joule estator

- EM			tensión rama de magnetización

- WF			pérdidas en el fierro

- P			potencia desarrollada

- 			torque

- Pe			potencia de alimentación

- 			rendimiento

- cos			factor de potencia

- CALENTAMIENTO

- CALCULOS MECANICOS

- COSTOS

##### ALA /19.08.2010