Guia para Informe de Terreno 2010 - Magnetismo

GF4006,  Métodos de Exploración Geofísica

- Datos

Se provee el archivo magnetismo_2010.xls , el cuál contiene las mediciones hechas en terreno por los 2 magnetómetros móviles (1 y 2), además de las mediciones del magnetómetro base (3) ubicado en la parcela 65 de Linderos. Las estaciones de terreno corresponden a 5 líneas, las cuales pueden ser entendidas como una grilla o bien línea por línea.

- Proceso

Cada estación magnética debe ser corregida por la variación diurna (magnetómetro base, Linderos) al tiempo de la observación magnética. Es decir para una estación j medida para un tiempo ti, el valor de campo magnético de terreno [ Tj (ti ) ] corregido por el registro magnético de variación diurna [ B ( ti ) ] da la anomalía magnética

[ Cj ( ti ) ] :

Cj(ti)= Tj(ti) - B(ti)

Note que las mediciones del magnetómetro base presentan “Spikes”, los cuáles deben ser de alguna manera “removidos”, pero sin alterar la tendencia de las mediciones. Para obtener B(t) es conveniente filtrar (promedio móvil) las altas frecuencias contenidas en la señal, y así obtener un B(t) suavizado, el cuál se interpolará para obtener una corrección de la base en el tiempo efectivo de la medición ti.

Note que para cada estación de terreno hay normalmente 3 mediciones. Promedie estas mediciones para obtener un valor representativo de cada estación, previa inspección de la dispersión de los puntos. Si encuentra que una medición no se parece a las restantes, aplique su criterio para decidir si corresponde a una medición “errada”.

- Interpretación

Grafique los datos como juzgue conveniente (líneas separadas o grilla completa). Al tener estos resultados gráficos interprete y discuta.