# CONTROL DE LECTURA Nº2

## CIENCIA DE LOS MATERIALES

## Prof. Aquiles Sepúlveda

Miércoles 1 septiembre, 2010

Tiempo: 90 min

Recomendaciones. Cuide la estrictez lógica de sus raciocinios, aunque estos sean cualitativos y  no sea necesario calcular. También cuide la presentación de su trabajo escrito; una letra ilegible no permite leer bien  y, consecuentemente, su calificación bajará. Ponga nombre a cada una de sus hojas de respuesta; de faltar su nombre en una hoja, se descontará 1,5 puntos de esa respuesta.

Pregunta 1 (30%)

a y b)	¿Qué mecanismo de deformación plástica es común a los cristales metálicos y a los cristales iónicos. En tal marco, ¿a qué se debe que los cristales metálicos sean más dúctiles que los cristales iónicos? En su respuesta enfatice el rol del tipo de enlace pertinente. (2/3)

c)	Justifique la significativa diferencia en temperatura de fusión entre, por una parte, los metales que no son de transición, y, por otra, los metales de transición. (1/3)

Pregunta 2 (20%)

A partir de la estructura electrónica del Carbono (Z=6), discuta y relacione el enlace, la estructura cristalina y las propiedades del Carbono diamante. Como propiedades considere: conductividad eléctrica, conductividad térmica, ductilidad, dureza, y temperatura de fusión.

Pregunta 3 (20%)

Considere los elementos que se indican, pertenecientes  al grupo IVA de la Tabla Periódica: C (Z=6),  Si (Z= 14), Ge (Z=32), Sn (Z=50 ) y Pb(Z=82 ).  Justifique cómo evoluciona la temperatura de fusión y la conductividad eléctrica de los cristales de esos elementos puros de ese grupo, al recorrer el grupo de arriba hacia abajo.

Pregunta 4 (30%)

a y b) 	Brevemente discuta el tema: enlaces mixtos, en el contexto de los enlaces primarios.

c)	Discuta la estructura y tipos de enlaces presentes en el material polietileno.