# CONTROL DE LECTURA ESPECIAL

## Ciencia de los Materiales, 2 de noviembre

Tiempo: 120 minutos

Obligatorio para quienes quieran eximirse. Optativo para los otros alumnos. Quien entra a la sala, tiene nota. CL adicional.

Pregunta 1.

Para abordar la conductividad eléctrica por electrones en cristales, en el curso se presentaron dos modelos (electrones en una caja y teoría de bandas)

- ¿Cuál es la principal diferencia, por una parte, entre las hipótesis de los dos modelos, y,  por otra, entre los resultados de los dos modelos? (2/3)

- ¿En qué sentido el primer modelo explica razonablemente bien el comportamiento de los metales? ¿Por qué es algo sorprendente el éxito de esta teoría para los metales? ¿De qué manera, a través del segundo modelo,  es posible explicar la aparente paradoja de que el primer modelo explica bastante bien el comportamiento de los metales? (1/3)

Pregunta 2.

- Discuta la fracción de electrones libres que efectivamente participan en la conducción (térmica o eléctrica) en función de la temperatura o del campo eléctrico aplicado.

- En el contexto de la teoría de bandas, explique justificadamente la conductividad de los siguientes cristales puros: Cu, Ca, Al, C, Si y C. En particular justifique la capacidad y el llenado de las bandas pertinentes, así como el espaciamiento entre éstas.

Pregunta 3.

a)	En el contexto de la teoría de zonas, explique detalladamente y discuta comparativamente, los mecanismos de conductividad (y las energías necesarias) correspondientes a los casos de semiconductores puros y de semiconductores  extrínsecos tipo n (3/5).

b)	¿Cómo se fabrica un semiconductor dopado? (2/5)

Pregunta 4.

Para un duraluminio de composición Al-4,5%p. Cu:

a)	Considerando la estructura de equilibrio correspondiente a temperatura ambiente: i) identifique la o las fases presentes y represente esquemáticamente la estructura metalográfica correspondiente (microscopía) y ii) discuta el comportamiento mecánico de esta microestructura.

b)	¿Qué microestructura y propiedades mecánicas se obtienen después de un temple? Represente y comente  la microestructura del material. ¿Qué interés tecnológico tiene esto?

c)	¿Qué microestructuras y propiedades mecánicas se obtienen después de un temple y envejecimiento? Represente y comente la estructura del material resultante. ¿Qué interés tecnológico tiene esto?

e)	¿Qué ocurre, a nivel microscópico, durante un envejecimiento (transformaciones de fase)? ¿Qué entiende por sobreenvejecimiento, en términos de microestructura y de propiedades?

Nota: Según corresponda, haga referencia al diagrama de equilibrio correspondiente.

AVISO: El Examen es el próximo viernes 10 de diciembre, a las 18:00h. Entra toda la materia del semestre.