UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRICA

AV. TUPPER 2007  SANTIAGO  CHILE

FONO 56-2-6966938  FAX 56-2-6953881

# EL3002 ELECTROMAGNETISMO APLICADO

## Complementos de Matemáticas

## Santiago, Chile

## 2011.

# 1   NOTACION VECTORIAL.

Un vector es una cantidad que posee tanto magnitud como dirección. Un vector puede expresarse mediante tres componentes escalares según una terna de referencia convenientemente elegida. Los sistemas de coordenadas más comunes son el cartesiano, esférico y cilíndrico.

En el sistema de coordenadas cartesianas (fig. A.1) un vector queda representado por:

donde i, j , k son vectores unitarios en las direcciones Ox,Oy,Oz respectivamente.

## 1.1 Producto Escalar (o producto punto) de dos vectores.

El producto escalar de U y V se escribe U⋅V; es un escalar igual al producto de las amplitudes de los dos vectores y el coseno del ángulo entre ellos. En términos de sus componentes, U⋅V está dado por:

U⋅V  = (Uxi+Uyj+Uzk)∘(Vxi+Vyj+Vzk)

U⋅V = UVx+UyVy+UzVz

ya que

i⋅j=j∘k=k∘i=0

i⋅i=j∘j=k∘k=1

Si U⋅V=0, los dos vectores deben ser perpendiculares.

## 1.2 Producto vectorial (o producto cruz) de dos vectores.

El producto vectorial de Uy V se escribe U x V ; es un vector cuya amplitud es igual al producto de las amplitudes de los dos vectores y el seno del ángulo entre ellos, y cuya dirección es normal al plano que contienen a Uy V. La normal positiva está dada por la regla del tirabuzón o de la mano derecha, partiendo el movimiento de rotación del tirabuzón desde el primer vector del producto hacia el segundo (ver figura A.2).

En términos de los componentes vectoriales, UxV está dado por:

UxV=(Uxi+Uyj+Uzk)x(Vxi+Vyj+Vzk)

UxV=(UyVz−UzVy)i+(UzVx−UxVz)j+(UxVy−UyVx)k

|	î	ĵ	k    |

UxV	=    |	Ux	Uy	Uz  |

|	Vx	Vy	Vz  |

## 1.3 Divergencia de un Vector

Consideremos un punto rodeado de un pequeño volumen V. La componente de U normal a un elemento de la superficie S multiplicado por el área e integrado sobre la superficie, es el flujo normal (saliente) del vector U. La razón entre este flujo y el volumen, a medida que el volumen tiende a cero, se denomina la divergencia de U y se escribe ∇⋅U.

Por lo tanto, ∇⋅U es una cantidad escalar; es la medida del flujo saliente total de un vector por unidad de volumen

∇⋅U=limv→0(1vU⋅nds)

En la fig. A.3, el exceso de flujo saliente sobre el flujo entrante en el plano yz es

(Ux+∂Ux∂xδx)δyδz−Uxδyδz=∂Ux∂xδxδyδz

Considerando las otras contribuciones, se llega a que:

∇⋅U=∂Ux∂x+∂Uy∂y+∂Uz∂z

## Teorema de la divergencia o de Gauss

La integral de la divergencia de un vector sobre un volumen v es igual a la integral de superficie de la componente normal del vector sobre la superficie que limita a v.

∇⋅Udv=U⋅nds

Para demostrar este teorema, subdividimos el volumen  en un gran número de pequeños elementos.

Si el elemento i tiene un volumen Δvi y está limitado por una superficie Si, tenemos:

iU⋅nds=U⋅nds

donde en cada integral del primer miembro la normal está dirigida hacia afuera del volumen Δvi.

Como cada superficie común interior entre los volúmenes diferenciales tiene el flujo saliendo de un volumen y entrando exactamente al volumen adyacente, la contribución neta al flujo para la integral de superficie es cero para todas las superficies interiores. Contribuciones al flujo, diferentes de cero, se obtienen únicamente para aquellas superficies que limitan la superficie exterior S de v.

El teorema de la divergencia se obtiene haciendo que el número de elementos tienda a infinito de modo que Δvi→0.  En estas condiciones:

U⋅nds=limΔvi→0i1ΔviU⋅ndsΔvi

y en el límite la sumatoria se transforma en integral de volumen sobre v y la razón entre la integral sobre Siy Δvi corresponde a ∇⋅U.

∴	U⋅nds=∇⋅Udv

## 1.4 Rotacional de un vector.

El rotacional de un vector U se define en términos de una integral de línea alrededor de un camino infinitesimal, dividida por el área encerrada por el camino. El rotacional de un vector y la componente en cualquier dirección está dada por la integral de línea de U por unidad de área, para un área elemental normal a la dirección escogida; la normal positiva esta determinada por la regla del tirabuzón.

Consideremos un área elemental como la indicada en la Fig. A.4, con dimensiones δy , δz. Rotando alrededor de esta área según los punteros del reloj, al mirar en dirección Ox tenemos:

(∇xU)x=1δyδzUyδy+(Uz+∂Uz∂yδy)−(Uy+∂Uy∂zδz)−Uzδz=∂Uz∂y−∂Uy∂z

Calculando (∇xU)y y (∇xU)z en forma análoga, obtenemos:

∇xU=(∂Uz∂y−∂Uy∂z)i+(∂Ux∂z−∂U∂x)j+(∂Uy∂x−∂Ux∂y)k

∇ x U =  i j k  ∂∂x ∂∂y ∂∂z

## Teorema de Stokes.

La integral del rotacional de un vector U sobre una superficie arbitraria S limitada por un contorno C es igual a la integral de línea del vector U sobre ese contorno.

U⋅dl=∇xU⋅nds

La dirección positiva de n (normal a un elemento de superficie) esta relacionada con el sentido positivo de recorrido del contorno C de acuerdo con la regla del tirabuzón.

El teorema se demuestra dividiendo la superficie S en un gran número de elementos diferenciales de área dSi. Para cada elemento de área determinamos la integral U⋅dl siguiendo el contorno en el sentido correspondiente al sentido positivo de n. Si ahora se suman todas las integrales, las contribuciones provenientes del borde común de dos elementos cualesquiera se cancelan exactamente, quedando sólo la integral de línea sobre el contorno original C.  Por lo tanto:

U⋅dl=U⋅dl+U⋅dl+....

=(∇xU)⋅dS1+(∇xU)⋅dS2+....

=∇xU⋅ds

## 1.5 Gradiente de una función escalar

El gradiente de una función escalar  es un vector cuya magnitud es la máxima derivada direccional en el punto considerado y cuya dirección es aquella de la máxima derivada direccional en ese punto.

En coordenadas cartesianas, el gradiente está dado por:

∇φ=∂φ∂xi+∂φ∂yj+∂φ∂zk

El operador gradiente está definido por:

∇=∂∂xi+∂∂yj+∂∂zk

y tiene propiedades análogas a las de un vector ordinario. Se denomina también operador nabla.

## 1.6 Laplaciano de un escalar

∇2φ=∇⋅∇φ=∂2φ∂x2+∂2φ∂y2+∂2φ∂z2

## 1.7 Laplaciano de un vector

∇2A=∇2Axi+∇2Ayj+∇2Azk

## 1.8 Identidades vectoriales

∇(φ+ψ)=∇φ+∇ψ

∇⋅(A+B)=∇⋅A+∇⋅B

∇x(A+B)=∇xA+∇xB

∇(φψ)=φ∇ψ+ψ∇φ

∇⋅(ψA)=A⋅∇ψ+ψ∇⋅A

∇x(φA)=∇φxA+φ∇xA

∇x(AxB)=A∇⋅B−B∇⋅A+(B⋅∇)A−(A⋅∇)B

∇⋅∇φ=∇2φ

∇⋅∇xA=0

∇x∇xA=∇(∇⋅A)−∇2A

∇(A⋅B)=(A⋅∇)B+(B⋅∇)A+Ax(∇xB)+Bx(∇xA)

A⋅BxC=B⋅CxA=C⋅AxB

Ax(BxC)=B(A⋅C)−C(A⋅B)

∇x∇φ=0

∇⋅(AxB)=B⋅∇xA−A⋅∇xB

# 2 SISTEMAS DE COORDENADAS ORTOGONALES

## 2.1 Coordenadas curvilíneas ortogonales (u1,u2,u3)

Teniendo como base las coordenadas cartesianas o rectangulares, cualquier nuevo sistema de coordenadas u1,u2,u3 puede ser definido en el espacio mediante la transformación:

x=f(u1,u2,u3)

y=g(u1,u2,u3)

z=h(u1,u2,u3)

Asumiremos que las funciones f,g,h están definidas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en un dominio D' del espacio u1u2u3 y que las ecuaciones anteriores tienen como única solución para u1,u2 y  u3 las ecuaciones:

u1=F(x,y,z)

u2=G(x,y,z)

u3=H(x,y,z)

Las funciones inversas F,G,H estarán definidas en un dominio D del espacio xyz y denotaremos a u1,u2 y u3 coordenadas curvilíneas en D. Se considerará además que el Jacobiano

J=∂(x,y,z)∂(u1,u2,u3)

es positivo y no nulo en D'.

Un punto P, puede especificarse por las coordenadas cartesianas (x,y,z) y por las coordenadas curvilíneas (u1,u2,u3).

rp=xi+yj+zk=f(u1,u2,u3)i+g(u1,u2,u3)j+h(u1,u2,u3)k

dr=∂r∂u1du1+∂r∂u2du2+∂r∂u3du3

El vector ∂r∂ui es tangente a la coordenada ui en P. Si ui es el vector unitario en la dirección de ∂r∂ui en P, entonces:

∂r∂ui=hiui  donde hi=∂r∂ui

con lo cual:

dr=h1du1u1+h2du2u2+h3du3u3

h1,h2,h3 se denominan Factores de Escala.

Si u1,u2,u3 son ortogonales en todo punto P, las coordenadas curvilíneas son ortogonales. En este caso, se tiene que:

dl=h1du1u1+h2du2u2+h3du3u3

dSk=hihjdudujuk

dV=h1h2h3du1du2du3

Además, si φ es una función escalar y A una función vectorial de las coordenadas curvilíneas ortogonales u1,u2,u3:

∇φ=1h1∂φ∂u1u1+1h2∂φ∂u2u2+1h3∂φ∂u3u3

∇⋅A=1h1h2h3∂∂u1(h2h3A1)+∂∂u2(h1h3A2)+∂∂u3(hh2A3)

∇xA=1h1h2h3h1u1  h2u2 h3u3∂∂u1 ∂∂u2 ∂∂u3

∇2φ=1h1h2h3∂∂u1(h2h3h1∂φ∂u1)+∂∂u2(h3h1h2∂φ∂u2)+∂∂u3(h1h2h3∂φ∂u3)

conocidas f,g,h los factores de escala se pueden obtener a partir de:

hi2=∂r∂ui2=(∂f∂ui)2+(∂g∂ui)2+(∂h∂ui)2   ;  i=1,2,3

ya que u1,u2,u3 son coordenadas curvilíneas ortogonales.

# 2.2 Coordenadas Rectangulares (x,y,z)

a) Ecuaciones de transformación.

u1=x		;	−∞<x<+∞

u2=y		;	−∞<y<+∞

u3=z		;	−∞<z<+∞

b) Factores de Escala:

hx=1	hy=1	hz=1

c) Elementos Diferenciales:

dl=dx {x+dy {y+dz {z

dS=dydz {x+dxdz {y+dxdy {z

dV=dxdydz

Figura  A.6

d) Superficies Coordenadas:

x0=cte

y0=cte

z0=cte

e) Ecuaciones Importantes:

∇φ=∂φ∂xx+∂φ∂yy+∂φ∂zz

∇⋅E=∂Ex∂x+∂Ey∂y+∂Ez∂z

∇×E=∂Ez∂y−∂Ey∂zx−∂Ez∂x−∂Ex∂zy+∂Ey∂x−∂Ex∂yz

∇2φ=∂2φ∂x2+∂2φ∂y2+∂2φ∂z2

2.3 Coordenadas Cilíndricas Circulares (r,ψ,z).

a) Ecuaciones de Transformación.

u1=r		;      0≤r<+∞

u2=ψ	;     0≤ψ≤2π

u3=z		;  −∞<x<+∞

x=rcos(ψ)	r=x2+y2

y=rsen(ψ)	ψ=tg−1yx

z=z

b) Factores de Escala:

hr=1	hψ=1	hz=1

c) Elementos Diferenciales:

dl=dr {r+rdψψ+rdrdψz

dS=rdψdz {r+drdz {ψ+rdrdψz

dV=rdrdψdz

Figura  A.7

d) Superficies Coordenadas:

r0=cte	x2+y2=r02

ψ0=cte	y=xtg(ψ0)

z0=cte	plano paralelo al plano xy

e) Ecuaciones Importantes:

∇φ=∂φ∂rr+1r∂φ∂ψψ+∂φ∂zz

∇⋅E=1r∂∂r(rEr)+∂∂ψ(Eψ)+∂∂z(rEz)

∇×E=1r∂Ex∂ψ−∂∂zrEψr−r∂Ez∂r−∂Er∂zψ+∂∂rrEψ−∂∂ψErz

∇2φ=1r∂∂rr∂φ∂r+∂∂ψ1r∂φ∂ψ+∂∂z1r∂φ∂z

# 2.4 Coordenadas Cilíndricas Elípticas (η,ψ,z).

a) Ecuaciones de transformación.

u1=η			;      0≤η<+∞

u2=ψ		;      0≤ψ<2π

u3=z			;   −∞<z<+∞

x=acosh(η)cos(ψ)

y=asenh(η)sen(ψ)

z=z

b) Factores de Escala:

hz=1		hη=asenh2(η)+sen2(ψ)=hψ

c) Elementos Diferenciales:

dl=hη(dηη+dψψ)+dz {z

dSη=hψdψdz {η

dSψ=hηdηdz {ψ

dSz=hηhψdηdψz

dV=a2(senh2(η)+sen2(ψ))dηdψdz

Figura A.8

d) Superficies Coordenadas:

η0=cte		xacosh(η0)2+yasenh(η0)2=1	cilindros elípticos

ψ0=cte		xacos(ψ0)2−yasen(ψ0)2=1	cilindros hiperbólicos

z=cte		plano paralelo a xy

e) Ecuaciones Importantes

∇φ=1asenh2(η)+sen2(ψ)∂φ∂ηη+∂φ∂ψψ+∂φ∂zz

# 2.5 Coordenadas Bicilíndricas (η,θ,z).

a) Ecuaciones de transformación.

u1=η		;  −∞<η<+∞

u2=θ		;     −π≤θ≤π

u3=z		;     −∞<z<+∞

x=asenh(η)(cosh(η)−cos(θ))−1

y=asen(θ)(cosh(η)−cos(θ))−1

z=z

b) Factores de Escala

hη=hθ=a(cosh(η)−cos(θ))−1

hz=1

c) Elementos Diferenciales

dl=hη(dηη+dθθ)+dz {z

dSη=hθdθdz {η

dSθ=hηdηdz {θ

dSz=hηhθdηdθz

dV=a2(cosh(η)−cos(θ))−2dηdθdz

Figura A.9

d) Superficies Coordenadas

η0=cte	(x−acoth(η0))2+y2=a2cosech(η0)

r=acosech(η0)		ω=acoth(η0)

a=ω2−r2

θ0=cte	x2+(y−acot(θ0))2=a2cosec2(θ0)

r'=acosec(θ0)		ω'=acot(θ0)

a=r−ω

z=cte	plano paralelo a xy

# 2.6 Coordenadas Esféricas (r,θ,ψ)

a) Ecuaciones de Transformación

u1=r		;   0≤r<+∞

u2=θ		;   0≤θ<π

u3=ψ		;   0≤ψ<2π

x=rsen(θ)cos(ψ)	r=x2+y2+z2

y=rsen(θ)sen(ψ)	θ=tg−1x2+y2z

z=rsen(θ)			ψ=tg−1yx

b) Factores de Escala

hr=1

hθ=r

hψ=rsen(θ)

c) Elementos Diferenciales

dl=dr {r+rdθθ+rsen(θ)dψψ

dS=r2sen(θ)dθdψr+rsen(θ)drdψθ+rdrdθψdV=r2sen(θ)dθdψdr

Figura  A.10

d) Superficies Coordenadas

r0=cte	x2+y2+z2=r02

θ0=cte	z2=cotg2(θ0)(x2+y2)

ψ0=cte	y=(tg(ψ0))x

e) Ecuaciones Importantes

∇φ=∂φ∂rr+1r∂φ∂θθ+1rsen(θ)∂φ∂ψψ

∇⋅A=1r2sen(θ)∂∂r(r2sen(θ)Ar)+∂∂θ(rsen(θ)Aθ)+∂∂ψ(rAψ)

∇×A=1r2sen(θ)[∂∂θ(rsen(θ)Aψ)−∂∂ψ(rAθ)r−∂∂r(rsen(θ)Aψ)−∂Ar∂ψrθ

+∂∂r(rAθ)−∂∂θ(Ar)rsen(θ)ψ]

∇2φ=1r2sen(θ)∂∂r(r2sen(θ)∂φ∂r)+∂∂θ(sen(θ)∂φ∂θ)+∂∂ψ1sen(θ)∂φ∂ψ

# 2.7 Coordenadas Esferoidales Alargadas  (η,θ,ψ)

1. Ecuaciones de Transformación

u1=η		0≤η<+∞

u2=θ		0≤θ<π

u3=ψ	0≤ψ<2π

x=asenh(η)sen(θ)cos(ψ)

y=asenh(η)sen(θ)sen(ψ)

z=acosh(η)cos(θ)

2. Factores de Escala

hθ=hη=asenh2(η)+sen2(θ)

hψ=asenh(η)sen(θ)

3. Elementos Diferenciales

dl=asen2(η)+sen2(θ)(dηη+dθθ) +asenh(η)sen(θ)dψψ

dSη=hθhψdθdψη

dSθ=hηhψdηdψθ

dSψ=a2(senh2(η)+sen2(θ))dηdθψ

Figura  A.11

dV=a2(senh2(η)+sen2(θ))senh(η)sen(θ)dηdθdψ

4. Superficies Coordenadas

η0=cte		x2a2senh2(η0)+y2a2senh2(η0)+x2a2cosh2(η0)=1

θ0=cte		x2a2sen2(θ)−y2a2sen2(θ)+z2a2cos2(θ)=1

ψ0=cte		y=(tg(ψ0))x

5. Ecuaciones Importantes

∇φ=1asenh2(η)+sen2(θ)∂φ∂ηη+∂φ∂θθ+ψasenh(η)sen(θ)∂φ∂ψ

# 2.8 Coordenadas Esferoidales Achatadas (η,θ,ψ)

1. Ecuaciones de Transformación

u1=η		0≤η<+∞

u2=θ		0≤θ≤π

u3=ψ	0≤ψ<2π

x=acosh(η)sen(θ)cos(ψ)

y=acosh(η)sen(θ)sen(ψ)

z=asenh(η)cos(θ)

2.  Factores de Escala

hη=hθ=acosh2(η)−sen2(θ)

hψ=acosh(η)sen(θ)

3 Elementos Diferenciales

dl=acosh2(η)−sen2(θ)(dηη+dθθ) +acosh(η)sen(θ)dψψ

dSη=hθhψdθdψη

dSθ=hηhψdηdψθ

dSψ=a2(cosh2(η)−sen2(θ))ψ

Figura  A.12

dV=a2(cosh2(η)−sen2(θ))cosh(η)sen(θ)dηdθdψ

4.  Superficies Coordenadas

η0=cte	x2a2cosh2(η0)+y2a2cosh2(η0)+z2a2senh2(η0)=1

θ0=cte	x2a2sen2(θ)+y2a2sen2(θ)−z2a2cos2(θ)=1

ψ0=cte	y=(tg(ψ0))x

5.  Ecuaciones Importantes

∇φ=1acosh2(η)−sen2(θ)∂φ∂ηη+∂φ∂θθ+ψacosh(η)sen(θ)∂φ∂ψ

# 3 Soluciones a la Ecuación de Laplace en Sistema de Coordenadas Ortogonales

## 3.1 Método General de Solución

La ecuación de Laplace en coordenadas curvilíneas ortogonales tiene la siguiente expresión:

∇2Φ=1h1h2h3∂∂u1(h2h3h1∂Φ∂u1)+∂∂u2(h1h3h2∂Φ∂u2)+∂∂u3(h1h2h3∂Φ∂u3)=0

En el método de separación de variables, se supone que las funciones soluciones tendrán la forma:

Φ(u1,u2,u3)=f(u1)g(u2)h(u3)

Y por consiguiente:

∂∂u1(h2h3h1∂f∂u1)f+∂∂u2(h1h3h2∂g∂u2)g+∂∂u3(h1h2h3∂h∂u3)h=0

Si los términos hihjhk son funciones sólo de uk  entonces necesariamente los términos	∂∂uk(hihjhk∂Φk∂uk)Φk

deberán ser iguales a una constante para que pueda cumplirse la igualdad a cero para todo (u1,u2,u3).

Esta situación se puede producir en aquellos sistemas coordenados en los cuales hi,hj,hk son constantes o bien existe algún par de factores de escala iguales (hi=hj).

## 3.2 Solución en Coordenadas Rectangulares (x,y,z)

∂2Φ∂x2+∂2Φ∂y2+∂2Φ∂z2=0

a) Para Φ independiente de z

Sea Φ(x,y)=X(x)Y(y) entonces:

d2Xdx2−αX=0	d2Ydy2+αY=0

Soluciones:

Si α=p2	, X(x)=Aepx+Be−px

, Y(y)=A'senpy+B'cospy

si α=−p2	, X(x)=Asenpx+Bcospx

, Y(y)=A'epy+B'e−py

si α=0	, X(x)=Ax+B

, Y(y)=A'y+B'

b) Para Φ independiente de z e y

d2Φdx2=0	,	Φ(x)=Ax+B

## 3.3 Solución en Coordenadas Cilíndricas Circulares (r,ψ,z)

∂2Φ∂r2+1r∂Φ∂r+1r2∂2Φ∂ψ2+∂2Φ∂z2=0

a) Para Φ independiente de z

Sea Φ(r,ψ)=R(r)T(ψ) entonces:

d2Rdr2+1rdRdr−αr2R=0		d2Tdψ2+αT=0

Soluciones:

Si α=p2	, R(r)=Arp+Br−p

, T(ψ)=A'senpψ+B'cospψ

si α=0	, R(r)=Alnr+B

, T(ψ)=A'ψ+B

b) Para Φ independiente de ψ

Sea Φ(r,z)=R(r)Z(z) entonces:

d2Rdr2+1rdRdr−αR=0	d2Zdz2+αZ=0

Soluciones:

Si α=q2	, R(r)=AJ0(iqr)+BY0(iqr)

, Z(z)=A'senqz+B'cosqz

si α=−q2	, R(r)=AJ0(qr)+BY0(qr)

, Z(z)=A'eqz+B'e−qz

si α=0	, R(r)=Alnr+B

, Z(z)=A'z+B'

c) Para Φ independiente de z y de r

d2Φdψ2=0	Φ(ψ)=Aψ+B

d) Para Φ independiente de z y ψ

d2Φdr2+1rdΦdr=0	Φ(r)=ALn r+B

e) Relaciones importantes

J0 es la función de Bessel de orden cero e Y0 es la función de Bessel de segundo tipo y orden cero.

La función de Bessel de orden n es:

Jn(x)=k=0∞(−1)k(x2)2k+nk!(n+k)!

La función de Bessel de segundo tipo y orden n es:

Yn(x)=Jn(x)Lnx−12k=0n−1(n−k−1)!k!x22k−n−12k=0∞(−1)k(x2)2k+nk!(n+k)!G(k)+G(n+k)

con    G(k)=m=1k1m	G(0)=0

Para n = 0 las expresiones anteriores se reducen a:

J0(x)=k=0∞(−1)k(x2)2k(k!)2

Y0(x)=J0(x)Lnx+k=1∞(−1)k+1x2k2kk!m=1k1m

Las funciones de Bessel pueden ser aproximadas como:

Jn(x)≈2πxcos(x−2n+14π)

Yn(x)≈2πxsen(x−2n+14π)

Propiedades de estas funciones:

Sea F una función de Bessel de rimer o segundo tipo. Sea p el orden de esta función.

- Recurrencia

Fp−1(ax)+Fp+1(ax)=2paxFp(ax)

Fp−1(ax)+Fp+1(ax)=2addxFp(ax)

- Diferenciación

ddxFp(ax)=−paFp(ax)+aFp−1(ax)

d2dx2Fp(ax)=p(p−1)x2−a2Fp(ax)+axFp+1(ax)

- Integración

xp+1Fp(ax)dx=xp+1aFp+1(ax)

x1−pFp(ax)dx=−x1−paFp−1(ax)

iv)  Ortogonalidad

Las funciones de Bessel son ortogonales en el intervalo (a, b) con respecto a la función de peso x

abxFp(amx)Fp(anx)dx=0		para m  n

donde la condición de borde es de la forma

k1Fp(amx)+k2Fp'(amx)=0		en x=a  y  x=b

Una función f(x) puede ser expandida en el intervalo (a,b) en términos de una serie de funciones de Bessel:

f(x)=m=0∞AmFp(amx)

donde		Am=1Nmabxf(x)Fp(amx)dx		y	Nm=xFp2(amx)dx

v) Funciones de Bessel de primer y segundo tipo de orden cero, uno y fraccionario

Figura A.13

Figura A.14

## 3.4 Solución en Coordenadas Cilíndricas Elípticas (η,ψ,z)

∂2Φ∂η2+∂2Φ∂ψ2+a2(senh2η+sen2ψ)∂2Φ∂z2=0

a) Para Φ independiente de z

Sea Φ(η,ψ)=U(η)V(ψ) entonces:

d2Udη2−αU=0		d2Vdψ2+αV=0

Soluciones:

Si α=p2	, U(η)=Aepη+Be−pη

, V(ψ)=A'senpψ+B'cospψ

b) Para Φ independiente de z y ψ

d2Φdη2=0	,	Φ(η)=Aη+B

c) Para Φ independiente de z y η

d2Φdψ2=0	,	Φ(ψ)=Aψ+B

## 3.5 Solución en Coordenadas Bicilíndricas (η,θ,z)

∂2Φ∂θ2+∂2Φ∂η2+a2(cosh2η+cos2θ)∂2Φ∂z2=0

a) Para Φ independiente de z

Sea Φ(η,θ)=G(η)L(θ) entonces:

d2Ldθ2−αL=0		d2Gdη2+αG=0

Soluciones:

Si α=p2	, L(θ)=Aepθ+Be−pθ

, G(η)=A'senpη+B'cospη

b) Para Φ independiente de z y θ

d2Φdη2=0	, Φ(η)=Aη+B

c) Para Φ independiente de z y η

d2Φdθ2=0	, Φ(θ)=Aθ+B

## 3.6 Solución en Coordenadas Esféricas (r,θ,φ)

∂2Φ∂r2+2r∂Φ∂r+1r2∂2Φ∂θ2+cotθr2∂Φ∂θ+1r2sen2θ∂2Φ∂φ2=0

a) Para Φ independiente de φ

Sea Φ(r,θ)=R(r)T(θ) entonces:

d2Rdr2+2rdRdr−αr2R=0		d2Tdθ2+cotθdTdθ+αθ=0

Soluciones:

Si α=p(p+1)		, R(r)=Arp+Br−p−1

, T(θ)=A'Pp(cosθ)+B'Qq(cosθ)

b) Para Φ independiente de r

Sea Φ(θ,φ)=T(θ)Ψ(φ) entonces:

d2Tdθ2+cosθdTdθ−αsen2θθ=0	d2Ψdφ2+αΨ=0

Soluciones:

Si α=q2	, T(θ)=AP0q(cosθ)+BQ0q(cosθ)

, Ψ(φ)=A'senqφ+B'cosqφ

c) Para Φ independiente de θ y φ

d2Φdr2+2rdΦdr=0		Φ(θ)=Ar−1+B

d) Para Φ independiente de r y φ

d2Φdθ2+cotθdΦdθ=0		Φ(θ)=ALn(cotθ2)+B

e) Relaciones importantes

P0qyQ0p son funciones de Legendre y Ppy Qqson las funciones ordinarias de Legendre.

A continuación se presentan sus expresiones.

Plm(x)=1−x22!l(l+1)−m2+x44!l(l+1)l(l+1)−2m2−14+m4+20m2+24−...

Qlm(x)=x1−x23!l(l+1)−m2−2+x45!l(l+1)l(l+1)−2m2−14+m4+20m2+24−...

l=1,2,3,...

m=−l,...,0,...,l

Las funciones ordinarias o polinomios de Legendre son:

Pn(x)=12nn!dndxn(x2−1)n

P0(x)=1			Q0(x)=12ln(1+x1−x)		x<1

P1(x)=x			Q1(x)=xQ0(x)−1

P2(x)=12(3x2−1)		Q2(x)=P2(x)Q0(x)−32x

Ortogonalidad:

Pm(x)Pn(x)dx=

Esta relación permite expresar una función f(x) en el intervalo (-1,1) mediante el desarrollo en serie en términos de funciones de Legendre.

f(x)=m=0∞AmPm(x)

donde	Am=2m+12f(x)Pm(x)dx

Los polinomios de Legendre son:

- Polinomios de Legendre de primer tipo

- Polinomios de Legendre de segundo tipo

Figura A.15

## 3.7 Solución en Coordenadas Esferoidales Alargadas (η,θ,ψ)

a) Para Φ independiente de θ y ψ

d2Φdη2+cothηdΦdη=0

Φ(η)=ALn(cothη2)+B=A'Ln(tanhη2)+B'

b) Para Φ independiente de η y ψ

d2Φdθ2+cotθdΦdθ=0

Φ(θ)=ALn(cotθ2)+B=A'Ln(tanθ2)+B'

c) Relaciones de interés

dΦ(η)dη=−Asenhη

## 3.8 Solución en Coordenadas Esferoidales Achatadas (η,θ,ψ)

a) Para Φ independiente de θ y ψ

d2Φdη2+tanhηdΦdη=0

Φ(η)=Atan−1(senhη)+B=A'cot−1(senhη)+B'

b) Para Φ independiente de η y ψ

d2Φdθ2+cotθdΦdθ=0

Φ(θ)=ALn(cotθ2)+B=A'Ln(tanθ2)+B'

c) Relaciones de interés

dΦ(θ)dθ=−Asenθ