GUIA ESTUDIO PARA REDES ESTEREOGRAFICAS

La red: Corresponde a la mitad inferior de una esfera.

Para mantener la orientación es necesario marcar por lo menos el N de los puntos cardinales.

Líneas: se representan por un punto en la red:

- La línea que une el centro con el punto va a determinar el rumbo de la línea (azimut) y la distancia angular entre el punto y el borde determina la inclinación de esta (buzamiento).

Para dibujarlo primero se marca en el borde la dirección dada por el azimut, luego se orienta dicha dirección en sentido E-W y finalmente se marca el punto midiendo desde el borde hacia el centro el buzamiento de la línea.

Puntos podrían ser polos de planos, intersecciones de planos, manteos aparentes, etc.

Planos: se representan por líneas curvas, en los denominados diagramas de círculo máximo, o por polos, en los diagramas de polos.

- Si se caracteriza por una línea curva, dicha curva se puede dibujar de varias formas según la notación. Por ejemplo:

  - Una línea de rumbo ρ y manteo μ es:

    - El rumbo (ρ) se dibuja contando los ángulos en el borde de la grilla desde el norte hacia donde corresponda (este u oeste) según la notación.

    - El manteo (μ) siempre cuenta los ángulos en la E-W, desde el borde (que representa un plano horizontal) hacia el centro. Este ángulo se mide con el plano orientado N-S y desde el E u W según si es que el plano matea al E, SE, NE o W, NW, SW respectivamente.

  - Línea con notación dip/dipdir:

    - Primero se marca la dirección de la inclinación (dipdir, medido siempre hacia el este) en el borde.

    - Luego, se ubica la marca anterior en el Este u Oeste, y se procede a contar el dip en la E-W marcando el punto “P” (que pertenece al plano).  Finalmente, sin cambiar la disposición anterior, se dibuja el plano que es la curva (tipo meridiano) que contiene al punto “P”.

- Si se caracteriza por un polo, el polo al representar la línea perpendicular al plano, es un punto que se encuentra con el plano orientado como curva N-S, contando 90 grados en la E-W.

Los diagramas de polos son usados cuando se plotean muchas estructuras, debido a que dibujar muchas curvas “ensucia” mucho el diagrama no permitiendo una buena comprensión. Así se dibujan los polos y luego se analizan las concentraciones de polos  para ver las direcciones preferenciales (con mayor concentración de polos).

Medición de ángulos: puede ser de dos formas.

- Variaciones de ángulos en la vertical se miden siempre en la línea E-W desde el circulo exterior de la red (que representa un plano horizontal) hacia el centro (plano vertical). Casos  particulares son el buzamiento de una línea y manteo de un plano.

- Variaciones de ángulos en un plano cualquiera entre dos líneas (puntos) pertenecientes a este. Para esto se debe buscar un plano (curva tipo “meridiano”, orientada N-S) que contenga a ambos puntos y luego medir la distancia angular entre los dos puntos. Casos particulares del caso anterior:

  - El azimut de una línea o rumbo de un plano: que corresponde al ángulo medido en el plano horizontal (es decir, el circulo exterior) desde el norte hacia el este u oeste según donde corresponda la orientación del plano.

  - Rake: Inclinación de una línea en un determinado plano  distancia angular medida cuando el plano esta orientado N-S, medido entre la horizontal y el punto.

  - Ángulos entre dos líneas: distancia angular medida entre los dos puntos cuando el plano esta orientado N-S.