Tarea: Artículo “Grains in motion: A Review”

En un río con una pendiente de 0.00035 (0.02º) y una temperatura de 15ºC, se midió el siguiente perfil de velocidades:

Distancia del fondo (cm)           Velocidad (cm s-1)

100                                            60

70                                             53

30                                             39

15                                             27

10                                             21

5                                             15

Si hay arena bien seleccionada con un tamaño promedio de 0,23 mm (determinado por tubo de decantación) en el lecho, que es plano, calcule la descarga de sedimentos por tracción (use fórmula dimensionalmente correcta).