MI5051/MI55D – Sustentabilidad en Minería

Semestre 2011/02 Clase auxiliar #1

Tiempos de residencia

I. Algunas definiciones

Reservorio: una cierta cantidad de materia definida por ciertas propiedades físicas, químicas o biológicas que puede ser considerada razonablemente homogénea. Se denotará por M el contenido del reservorio y se medirá en unidades de masa, ton, kg, ug, moles, etc.

Flujo: cantidad de materia transferida de un reservorio a otro en la unidad de tiempo. Se denotará por F y sus dimensiones son masa/tiempo.

Ingreso: un flujo F de material que entra en un reservorio.

Egreso: un flujo S de material que sale de un reservorio.

Fuente: generación de material dentro del reservorio, G, en masa por unidad de tiempo.

Sumidero: destrucción interna de material dentro del reservorio, D, en unidades de masa por unidad de tiempo. A menudo suele tomar una forma proporcional a su contenido: S=kM.

Cuando la sustancia bajo análisis es inerte, tanto la generación G como la destrucción D de material son ambas nulas y las variaciones temporales de M son consecuencia sólo del balance de flujos.

Tiempo de reciclaje: razón del contenido M a la suma de sus ingresos o bien a la suma de sus egresos. Es el tiempo que tardarán los egresos en vaciar el reservorio si no existen ingresos y los egresos mantienen su valor. Es también el tiempo medio de permanencia de una molécula individual de material dentro del reservorio: 0 = M/S. Cuando M representa la masa total de algún recurso y F+G<<S+D el recurso se dice no renovable pues su extracción conduce a un decrecimiento sistemático o agotamiento de M. En el otro extremo, cuando F+G>>S+D existe un aumento de M o acumulación del recurso. Finalmente, si F+GS+D el recurso se dice renovable.

τr=0∞τφ(τ)dτTiempo de residencia: es el tiempo que un átomo o molécula individual permanece en el reservorio; es también la edad de la molécula cuando abandona el reservorio. Cuando ella es físicamente transportada desde un lugar de ingreso a otro de salida se conoce también como tiempo de tránsito. Diferentes moléculas tienen distintos tiempos de residencia en un reservorio. La función de densidad de probabilidad de los tiempos de residencia se denota por (), donde ()d describe la fracción de moléculas que tienen tiempos de residencia entre  y +d. En el caso de sustancias inertes, la forma de la función () depende principalmente de la proximidad entre el lugar de ingreso y el de salida: cuando están alejados la función, tiene una forma normal, cuando están vecinos la función decae rápidamente a partir de un máximo cerca del origen. El tiempo de residencia medio r está dado por:

Tiempo de respuesta: o tiempo de relajación, x, es una medida temporal que caracteriza la recuperación del equilibrio luego que el sistema ha sido sometido a una alteración brusca. Una definición precisa general no es fácil, pero en casos especiales como el siguiente es posible ser más específico. Considérese un reservorio que contiene una sustancia inerte la cual desaparece siguiendo la forma S=kM y que inicialmente ha logrado un equilibrio con un ingreso F0=S0 y una masa M0. Su tiempo de reciclaje es entonces 0=M0/S0=1/k. Supóngase que la fuente es súbitamente cambiada a F1, cuánto tiempo tardará el reservorio en alcanzar un nuevo estado de equilibrio?. El proceso de ajuste estará gobernado por la ecuación diferencial

dMdt=F1−kM

con condiciones iniciales M(t=0) = M0 .

M(t)=M1−(M1−M0)e−ktLa solución

tiende al nuevo valor de equilibrio (M1=F1/k) con un tiempo de relajación igual a k-1 o 0 de manera que el desequilibrio inicial (M1-M0) se reduce a una fracción e-1 (37%) en el transcurso del tiempo de relajación. En este caso especial el tiempo de relajación es igual al tiempo de reciclaje.

Si el reservorio ocupa un volumen físico V, dividiendo la relación (2) por él es obtiene una ecuación que gobierna la concentración másica C=M/V [gr/m3] de la sustancia

dCdt=FV−Cτ0

Considérese la situación que ocurre cuando se observa un cambio en el contenido de un reservorio que almacena una sustancia inerte y se desea extraer conclusiones en cuanto a sus ingresos y egresos. Cuando la ec. (2) se divide por M se tiene

1MdMdt=1τobs=F1M−1τ

Si obs>>0 la sustancia permanece esencialmente en equilibrio pues su tiempo de relajación es muy breve y el cambio observado es producido por cambios que están ocurriendo en el ingreso o en el egreso. Tal es el caso del contenido atmosférico de metano que aumenta a razón de un 1% por año, obs=100 años, en tanto que su tiempo de reciclaje ha sido estimado en 10 años. Por otra parte, si obs<<0 el cambio en el reservorio se debe a variaciones del ingreso con poca influencia del egreso. El reservorio se encuentra en un estado de acumulación en respuesta al aumento del ingreso. Este es el caso de los CFC; por ejemplo, uno de ellos, el CFC-12, presenta un aumento anual del 4% (obs=25 años) y su tiempo de reciclaje es 0=120 años.

II. Ejemplos

- Tiempo de residencia del agua en la atmósfera

El contenido de vapor de agua en la atmósfera tiene como ingreso (o fuente según como se considera) la evaporación desde mares y continentes y como egreso la precipitación. Sobre un año, ambos flujos deben equilibrarse. El contenido de vapor de agua en la atmósfera se ha estimado en 1,3 1013 m3 y la precipitación media anual global es de 1000 mm aproximadamente. Calcular el tiempo de residencia medio del agua en la atmósfera.

Considerando a la tierra como una esfera de 6400 de radio, se calcula su superficie total y el volumen total de precipitación anual resultante, el cual debe ser compensado por igual volumen evaporado. El tiempo residencia  se calcula dividiendo el volumen de agua en la atmósfera por el flujo total de ingreso o de egreso.

- Metano en la atmósfera

El contenido total de metano en la atmósfera M está aumentando a razón de un 1% por año en tanto que su tiempo de residencia M ha sido estimado en 10 años, esencialmente debido a que es destruido por reacción con el radical oxhidrilo OH. Se tiene entonces:

1MdMdt=1τ obs=FM−1τM

Determinar el origen del aumento de la concentración de metano

- CFC-12 (CF2Cl2) en la atmósfera

El contenido atmosférico de este CFC está aumentando a razón de un 4% por año y su vida media se estima en 120 años, por destrucción fotoquímica en la estratosfera. En tal caso la relación anterior indica que obs << CFC y el aumento registrado responde a la acumulación de la cantidad emitida con poca infuencia en su destrucción fotoquímica.

- Contenido de sulfato en los océanos

El sulfato en los océanos, que ingresa a ellos en la escorrentía continental, es incorporado a la litosfera a razón de 100 t de S por año. El contenido de sulfato en los mares ha sido estimado en 1,3 109 t de S. En los tiempos modernos, el equilibrio del sulfato oceánico está siendo perturbado pues el contenido en la escorrentía se ha duplicado. Determine cuanto tardará en sentirse sus efectos en la concentración de sulfato en los océanos.

III. Ejercicio

- Dióxido de azufre natural en la atmósfera

Las fuentes naturales emiten dióxido de azufre a la atmósfera con una tasa equivalente a 108 t de S por año. La concentración natural (background) de dióxido de azufre (SO2) es de 0,2 ppbv. Calcule el tiempo de residencia medio del dióxido de azufre en la atmósfera.

A partir de esta dato, determina la escala (local, regional o global) es el problema de emisión de dióxido de azufre en las fundiciones de cobre. ¿Como podríamos calcular la concentración de SO2 en el entorno de as fundiciones?

Datos:

Masa atmosférica total: 5,14 1021 g

Peso molecular aire seco: 28,95 g/mol

Peso atómico de azufre: 32

Peso atómico oxígeno: 16

- Derrame de cianuro

En una explotación minera donde se aplica un proceso de cianuración  en pila, se produce un derrame accidental de solución de cianuro que contamina una laguna próxima a la operación. La laguna es alimentada por una vertiente y desagua en una quebrada. El tiempo de residencia del agua en la laguna es de 15 días. El cianuro desaparece en parte por arrastre en el flujo de salida y en parte por descomposición por oxidación con una cinética proporcional a su concentración (cinética de primer orden). Después de 1 día, la concentración de cianuro ha disminuido en un 15%. Calcula el tiempo necesario para que la contaminación se reduzca en un 90%. Determina la constante cinética de descomposición del cianuro.