### UNIVERSIDAD DE CHILE

# FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS

### ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS

# DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

## EL 6011 TRACCION ELECTRICA

TEMAS Y PROBLEMAS PARA EL CONTROL Nº 2

Semestre de Otoño de 2012

- Concepto de adherencia.

- Si una locomotora pesa 60 Ton. y tiene 6 ejes de los cuales 4 son motrices. Cuál es su peso adherente.

- Un tren tiene un peso de 680 Ton. Para velocidades cercanas a cero, la fuerza de resistencia al rodado para este tren es 1.700 kg. Cuál es la pendiente crítica o límite.

- Relación gráfica entre fuerza de resistencia al rodado para distintas pendientes, la curva límite de adherencia y la curva de fuerza motriz. Destacar puntos relevantes.

- Un tren de 184 Ton. tracciona hasta una velocidad de 62 km./h y desde allí, en una pendiente hacia arriba de 8 por mil se mueve en marcha inercial (Fm = 0) hasta alcanzar 42 km./h, instante en que se aplican los frenos. La fuerza de resistencia al rodado está dada por Fr (N) = (11,6+g)*P + 25,92 v2

v (m./seg.), P: peso (kN), g (o/oo) pendiente. El factor de las masas rotantes es 1,124.

Calcule el tiempo de duración de la marcha inercial.

X=a+bx+cx2;q=4ac−b:2;dxX=2qtan−12cx+bq

- Metodología de simulación de la marcha de un tren.

- Metodología para determinación de la cantidad de subestaciones de tracción mediante el cálculo de redes eléctricas de tracción a partir de la simulación de marcha y de flota.

- Sea una S/E de Rectificación de 4.000 KW, con un grupo transformador-rectificador alimentado en 20.000 V. trifásicos, el transformador trifásico es de 4.400 KVA y en su secundario entrega 600 V. trifásicos. El rectificador es un puente de Graetz hexafásico (6 pulsos), la resistencia interna es 0,01233 ohms. ¿Cómo se obtiene que el valor de la tensión nominal en corriente continua es 750 V.?

- ¿Qué es la caída de tensión durante la conmutación en un rectificador de potencia?

- Cálculo de la caída de tensión durante la conmutación.

- Dibuje las formas de onda. Cálculos de rectificadores. En particular trifásico conexión estrella  y Puente de Graetz hexafásico.

- Deduzca la expresión para la tensión continua en un rectificador trifásico de media onda y en un Puente de Graetz de 6 pulsos (6 conmutaciones).

- Explique cómo se generan las armónicas. Distinga entre armónicas de corriente y de voltaje.

- Para un rectificador de 6 conmutaciones. ¿Cuáles son las armónicas presentes en el lado de continua y en el lado de alterna?

- Esquema de un rectificador dodecafásico. Armónicas presentes. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al orden de las armónicas con un rectificador hexafásico?.

a)	Para obtener una tensión rectificada de orden 12 (rectificador dodecafásico) se conectan en paralelo por medio de una bobina de interfaces dos puentes de Graetz 3.

Se utilizan 12 diodos y un transformador 3 con dos secundarios:

bobinas primarias de N1 vueltas conectadas en estrella, bobinas secundarias de N2 vueltas conectadas en , bobinas secundarias de N2’ vueltas conectadas en estrella.

Se desprecian todas las caídas de tensión.

El transformador se alimenta desde la red 3 en 660 V. El grupo suministra por el lado de corriente continua 60 A. para una tensión de 120 V.

- Dibujar el montaje

- Calcular las relaciones N2 / N1 y N2’/ N1.

b)	Calcular la intensidad de corriente media y la tensión inversa máxima de los diodos.

17.	Problemas resueltos dejados en u-Cursos.

##### ALA/Otoño de 2012