Examen CI73A / 2004

Prof: F Martínez

Aux: F Aguila

Suponga una ciudad con dos tipos de vivienda, v∈ℜ2: casas y departamentos; dos tipos de residentes h∈ℜ2: ricos y pobres; y dos tipos de firmas f∈ℜ2: comercio y servicios. La ciudad se divide en tres zonas i∈ℜ3. Usted dispone información completa del uso del suelo actual residencial (Hhvi0∈ℜ12), y no residencial (Ffvi0∈ℜ12), de los valores del suelo (rvi0) y de los costos de mantención y construcción de bienes inmuebles (cvi0). Dispone además de una muestra de hogares y firmas que describen su localización (Mhvi0∈Hhvi0 y Sfvi0∈Nhvi0),  ingresos/ganancias (Ih0, Gf0), el precio de la canasta de consumo en bienes y servicios de residentes en cada zona (Phi0). También dispone de una descripción completa de los planos reguladores con tres tipos de regulación (k) en cada zona (Rki∈ℜ3×3) y del área de cada zona Ai.

Considere  que la función utilidad de los hogares es la siguiente:

Uh(x,z)=ah+Xh+bhZi+chDv

donde X es la canasta de consumo de cada cluster de hogares; Z es el ingreso promedio de los residentes en la zona y D es una variable dummy igual a 1 si v=casa, y 0 si v=depto.

Considere además que las firmas maximizan su utilidad dada por:

Gf(z)=af+bfWi

donde Wi es la densidad de hogares en cada zona. Los parámetros a, b, c son conocidos de estudios anteriores.

Si la población de cada cluster y firma crece en un tasa constante anual ρh, ρf respectivamente:

- Proponga, analice y discuta un modelo que permita simular el equilibrio de corto y largo plazo.

- Explique el algoritmo de cálculo para simular el nuevo equilibrio ante un conjunto de regulaciones Ri1∈ℜ3×3.

- Discuta cómo se podría extender este modelo para i) optimizar la ciudad de manera de que la localización sea óptima; ii) que sea dinámico.

Santiago, 30 Noviembre 2004