# Control 2 CI73E

# Primavera 2005

Profesor: Francisco Martínez.

Auxiliar: Felipe Aguila.

Duración: 2 horas.

18 de Noviembre de 2005

Pregunta 1.

- En una ciudad se consideran 2 grupos de agentes h=1,2, con 60 y 40 mil hogares cada uno y cuyos ingresos promedio están bien representados por 25 y 40 UM respectivamente. Hay además solamente dos únicas alternativas de localización i=1,2. En el año t, que se asume en equilibrio, una empresa consultora ha levantado datos con respecto a localización de hogares y costos de construcción. Los datos son:

| Alternativa (i) | Costos Construcción [UM/bien] |
| --- | --- |
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |

| Hogar | ###### Localización de Hogares |  |
| --- | --- | --- |
|  | Alternativa (i) |  |
|  | 1 | 2 |
| 1 | 17900 | 42100 |
| 2 | 20000 | 20000 |

Otros estudio indican que en el año t+1 la población experimentará una mejora económica produciendo una redistribución de los grupos económicos junto a una migración desde otras ciudades en busca de mejores horizontes. Los modelos indican que la población de agentes tipo 1 varia en un 5% y la de agentes tipo 2 en un 10%. Se estima también que los costos de construcción aumentarán en un 10% para todos los bienes inmuebles y en toda la ciudad.

Con esta información, se le pide a usted que, utilizando una modelación estocástica del problema, prediga la localización del año t+1, considerando un  parámetro de escala de la distribución Gumbel común para oferta y demanda igual a 0,005, y que los agentes realizan posturas por las localizaciones, sin especulación y utilizando únicamente la información del año anterior, de la forma:

Bhi=bh+δi+αhhHhiIh+βhSi

Donde Ih es el ingreso del hogar h y Si la oferta de la alternativa i. Los parámetros de gusto, alpha y beta, para el hogar tipo 1 toman los valores 4x10-6 y 7x10-6, y para el hogar tipo 2 toman los valores 9x10-6 y 2x10-6 respectivamente. Las constantes toman los valores 0 y 2,23464x10-3.

Pregunta 2.

- Plantee (y justifique) una función de disposición a pagar por localización residencial considerando que:

- La ciudad es lineal de ancho constante y conocido igual al de un lote, con un centro en la coordenada x=0, y para x<0 hay un lago.

- Hay H hogares que se diferencian en sus características socioeconómicas.

- El costo de transporte es relevante para los consumidores y aumenta con el logaritmo de la distancia al centro de la ciudad

- La densidad residencial en la vecindad es un atributo valorado negativamente

- Hay H lotes cuyo largo crece linealmente con la distancia

Identifique los supuestos para que esta función sea lineal en los parámetros.

Extienda el modelo para incorporar el caso en que el gobierno otorga subsidios a ciertos hogares y en ciertas localizaciones.

- Derive medidas de beneficios a los usuarios. Explique y justifique cada paso.

- Plantee y analice el problema del equilibrio determinístico suponiendo que los bienes son diferenciables y que los hogares tienen la alternativa de emigrar a una ciudad vecina ubicada a distancia  K del centro y con densidad D, donde el precio es igual al α%del ingreso promedio de la población; diga como cambian los precios dependiendo del parámetro α. Calcule los precios, utilidades, excedentes y ganancias de los productores, asumiendo que los productores tienen un costo de producción que es β por el tamaño del lote.

Nota: suponga que los parámetros de gusto son conocidos.

¡SUERTE!