# CONTROL DE LECTURA Nº3

## ME-3201, CIENCIA DE LOS MATERIALES

PROF. AQUILES SEPÚLVEDA

Miércoles 26 de abril, 2012.

Tiempo: 90 min

Material necesario para el CL: sólo hojas de enunciado, lápiz, papel y calculadora, nada más.

No sea mezquino con los dibujos que puedan serle útiles.

Pregunta 1

Considere un cristal hexagonal compacto (HC), formado por átomos de radio R

a y b) Explicando claramente su procedimiento, determine la red y el motivo.

c)  	Calcule la densidad de los planos basales del cristal

d) 	Calcule la densidad de los planos de prisma del cristal.

- Calcule la densidad 3D del cristal, ρ3D [átomos/R3].

Pregunta 2

Considere un cristal CBC (CC), formado por átomos de radio R y sus planos primero y tercero más densos ρ2D [átomos/R2].

- Calcule la densidad del cristal ρ3D [átomos/R3] .

- Calcule la distancia interplanar de cada plano especificado, d(R).

- A partir del resultado de a) y b), y no por otro método, calcule la densidad de cada uno de esos planos, ρ2D [átomos/R2].

- Para cada uno de esos dos planos, represente (dibuje) el orden atómico correspondiente y, con un dibujo, determine y muestre el orden de apilamiento.

Pregunta 3

- ¿Por qué la densidad ρ3D [átomos/R3] de un cristal  HC es igual a la de un cristal CCC (CFC)?

- ¿Por qué la densidad ρ2D [átomos/R2] de los planos basales de un cristal HC es igual a la de los planos (111) de un cristal CCC (CFC)?

c y d) 	Para los cristales que presentan  planos hexagonales compactos, determine, justificadamente, apoyándose con dibujos, el orden de apilamiento y la multiplicidad de tales planos.

- Considere un cristal CFC y un plano que corta al eje OY en 2 y al eje OZ en 2. Determine, justificadamente, los índices de Miller correspondientes a los planos cristalográficos paralelos al plano citado.

- Considere un cristal CC (CBC) y un plano que corta al eje OY en 2 y al eje OZ en 2. Determine, justificadamente, los índices de Miller correspondientes a los planos cristalográficos paralelos al plano citado.

Para la Pregunta 1, trabaje con los planos basales y los de prisma.

CL5

Ciencia de los Materiales, ME3201

Prof. Aquiles Sepúlveda

24 de octubre, 2012. Tiempo: 90 minutos

En cada pregunta sin nombre se  rebajará 1 punto. Escriba con letra suficientemente legible.

PREGUNTA 1 (40%)

Responda las siguientes preguntas en el entendido de que se tiene un sólido cristalino.

- Bajo condiciones de equilibrio químico, justifique cómo evolucionaría la concentración de vacancias al equilibrio CV*,  al aumentar la temperatura T, partiendo de T= 0 K.

- Particularmente a bajas temperaturas, ¿por qué CV REAL  ≠ CV*?

- ¿De qué manera la temperatura T afecta i) al Equilibrio Químico y ii) la Cinética para alcanzar el equilibrio?

- Precisando previamente el contexto y la nomenclatura necesaria, desarrolle el raciocinio que lleva a establecer: RA = (n/N) RV.

PREGUNTA  2 (60%)

Para algunos metales donde la difusión atómica ocurre por el mecanismo de vacancias, en la Tabla 1 se indican los valores de: temperatura de fusión, TF; energía necesaria para formar una vacancia, EV; y  energía para que migre una vacancia, E*.

Se pide:

- Representar gráficamente (EV+E*) en función de TF[K]. En tal figura represente T[K] en el eje horizontal. Además, interprete teóricamente la tendencia de esos datos.

- Calcular, sólo para el Al y el Mo, el valor de RA a una temperatura  correspondiente a un 80% de la temperatura de fusión TF[K] del Al.

c y d) Calcular, solo para el Al y el Mo, el valor RA para las siguientes temperaturas: T= 0,4 TF[K] y 0,8 TF[K], donde TF es la temperatura de fusión del respectivo material. Y representar las curvas   RA (T) del Al y del Mo en un solo gráfico log10 RA versus T, con T en el eje vertical. Suponga para estos dos materiales que M υ=  10+15 s-1, aproximadamente.

- En el marco de la materia (teoría) abordada en clase y textos, discuta el significado de los resultados de b), c)  y d).

Tabla 1 Temperatura de fusión, TF, energía para formar una vacancia, EV, y energía de migración de una vacancia, E*, en diferentes metales.

|  | Al | Cu | Au | Ni | Fe | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF [°C] | 660 | 1.083 | 1.063 | 1.453 | 1.536 | 2.610 |
| Ev [eV] | 0,67 | 1,25 | 0,96 | 1,8 | 1,5 | 3,12 |
| E* [eV] | 0,62 | 0,72 | 0,83 | 1,04 | 1,2 | 1,45 |

Notas:

Sea riguroso con las unidades.

k= 8,62*10 -5 [eV/K], constante de Botzmann.