CLASES DE PREFABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS

La construcción es un proceso de integración de insumos o partes definida en un Diseño Detallado:

Producto = Integración de Insumos y / o partes

El objetivo es una construcción es ser funcional (apropiada) para el uso u operación hasta el término de su vida útil.

ETAPAS DE PROYECTO:

  - Diseño conceptual y Factibilidad

  - Diseño Detallado para Construcción

  - Construcción

  - Entrega

  - Operación

  - Desmontaje al término de la vida útil

Definición:

Construcción por montaje de elementos estructurales prefabricados fuera de la ubicación final.

Puede ser:

  - Prefabricación Parcial (usar algunos elementos prefabricados y parte en sitio)

  - Prefabricación total (100% prefabricado excepto fundaciones)

  - Puede incluir Instalaciones y Terminaciones

Las actividades del proceso constructivo son:

- Fabricación previa de elementos estructurales, en un lugar preparado para hacerlo con facilidad (calidad y productividad):

  - Planta o Fábrica establecida.

  - Fabricación en la misma obra.

- Movimientos y almacenamiento en Planta

- Transporte al lugar de construcción

- Montaje

- Conexiones

Se debe lograr un comportamiento estructural que asegure la integridad estructural y comportamiento dúctil.

- Instalaciones y Terminaciones posteriores o incluidas en la prefabricación.

Si se construye en sitio:

- Logística mayor: se deben llevar todos los materiales al lugar y se debe retirar las pérdidas y sobrantes

Mayor es interferencias y contaminación en el transporte y obra

- Las actividades de integración se hacen en el sitio

Mayor contaminación

- Estructuralmente continuas por naturaleza

¿Para qué prefabricar?

- Por rapidez de construcción en sitio

- Por dificultades (a veces extremas) para construir en el sitio

- Por reducir la logística y contaminación el sitio

- Por calidad del producto

- Por productividad (menos HH + materiales)

En general, en el prefabricado la suma de los materiales es mayor en cantidad que en la construcción en sitio.

Al considerar la mayor productividad o las ventajas indirectas de calidad y rapidez, el prefabricado en algunos casos puede ser más económico, o en otros la única alternativa actualmente posible.