# ECOCARDIOGRAFÍA

Dra Solange Brugere

# La Ecocardiografía es una técnica diagnóstica de imágenes, no invasiva que utiliza el ultrasonido para visualizar las estructuras cardíacas y los grandes vasos.

La visualización del corazón se puede efectuar a través de la “ventana transtorácica” es decir a través de la pared torácica en cuyo caso se denomina Ecocardiograma Transtorácico (ETT), o a través del esófago o Ecocardiograma Transesofágico (ETE). Este último permite la visualización del corazón y grandes vasos desde una perspectiva posterior; el transductor que se encuentra en este caso instalado en la punta de una sonda introducida a través del esófago se encuentra en relación prácticamente directa con las estructuras posteriores del corazón y muy cercano a la aorta torácica. Por requerir el ETE de la introducción de una sonda en el esófago se considera como una técnica semi- invasiva.

# Ecocardiografía

Tipos según ventana

1.-Transtorácica

2.-Transesofágica

Las técnicas de las que se dispone en ecocardiografía son las siguientes:

1.-Bidimensional; esta como su nombre lo indica permite observar el corazón y grandes vasos en 2 dimensiones, lográndose una muy buena visualización de las cavidades cardíacas, su tamaño, grosor y función. Permite además estudiar la contractilidad del ventrículo izquierdo (VI) observar la presencia de alteraciones segmentarias en esta (atribuibles a cardiopatía coronaria) y determinar la función de bomba del ventrículo izquierdo. La función del ventrículo izquierdo se determina visualmente, método subjetivo que depende de la experiencia del operador y esta se corrobora a través de la medición de la fracción de eyección por fórmula de Simpson que viene incorporada en los equipos.

Se observan también las válvulas cardíacas, detalles de su morfología.

Se pueden observar masas intracavitarias y aproximarse a su etiología por su aspecto y el contexto en que estas se encuentran, ej tumores, trombos, vegetaciones, etc.

2.-Modo M, visualización de estructuras cardíacas en una dimensión, fue la primera de la que se dispuso y en la actualidad se la utiliza para efectuar mediciones de cavidades y apertura de velos que se encuentran internacionalmente estandarizadas.

3.-Doppler: La técnica Doppler a través de sus modalidades

Pulsado (PW=  pulsed wave)

Continuo (CW = continuous wave)      y

Doppler color

El Doppler en sus diferentes modalidades permite el estudio de los flujos dentro del corazón. El estudio de los flujos valvulares permite detectar si existe estenosis valvular en cuyo caso se obtienen velocidades elevadas, sobre lo normal, a través de las válvulas, y detectar la presencia de reflujos o insuficiencias valvulares.

Permite además la detección de cortocircuitos o shunt intracardíacos.

Y el estudio de cardiopatías congénitas.

Actualmente se dispone de otras modalidades de Doppler, como el Doppler tisular con técnicas de Strain, etc,  muy útiles en el estudio de sitio de inicio de la contracción ventricular, así como de sincronía en la contracción. Estas son técnicas que se encuentran en constante desarrollo.

## La Ecocardiografía

Permite Visualizar:

-Tamaño de las cavidades cardíacas

-La morfología y función  valvular

-Presencia de anomalías anatómicas

-Presencia de masas patológicas (trombos, tumores, vegetaciones, quistes, abscesos)

-Función Ventricular

## Y de esta forma Permite diagnosticar

-Enfermedades Valvulares

-Cardiopatía Coronaria y sus complicaciones

-Miocardiopatías

-Enfermedades del Pericardio

-Tumores

-Cardiopatías Congénitas

-Patología Aórtica

Permite además el seguimiento y evaluación del tratamiento

Ventajas de la Ecocardiografía

-Brinda gran cantidad de información cardiovascular

-Fácil de efectuar, ampliamente disponible

-No invasivo, no requiere de medios de contraste

## Limitaciones de la Ecocardiografía

-Dependiente del Operador

-Deficiente ventana acústica

Ecocardiograma Transesofágico (ETE) por su cercanía con el corazón especialmente las estructuras posteriores, es especialmente útil para el estudio des especialmente útil

-AURICULA  IZQUIERDA y OREJUELA IZQUIERDA

-SEPTUM INTERAURICULAR

-VALVULA MITRAL

-AORTA TORÁCICA

-PRÒTESIS

El ETE es un examen semi-invasivo que requiere  de  ayuno de 6  a 4 hrs

y de anestesia faríngea con Xilocaina en spray. No es indispensable pero sí deseable; dependiendo del nivel de ansiedad del paciente, la sedación con benzodiazepinas iv (Dormonid, Diazepam).

## ETE Indicaciones

-Estudio de fuente embolígena

-Estudio de masas, tumores, trombos, vegetaciones

-Endocarditis infecciosa

- Estudio de Aorta torácica

-Disfunción de prótesis valvulares

-Cardiopatías Congénitas (CIA, drenaje venoso anómalo)

.Previo a balonplastía o reparación valvular quirúrgica de válvula mitral

-ECO intraoperatorio

-Mala ventana transtorácica

ETE se solicita cuando:

-Estudio de fuente embolígena (detección de trombos, tumores, foramen oval permeable, etc)

-Se sospecha endocarditis, (sin comprobar vegetaciones al eco de superficie), estudio de sus complicaciones. El ETE es más sensible que el ETT en la detección de vegetaciones y mucho más de sus complicaciones, especialmente aquellas de ubicación posterior. Las dos técnicas son complementarias.

-Se sospechan lesiones aórticas (disección, placas ate complicadas, hematomas, aneurismas, etc.)

-Se sospecha disfunción protésica (como complemento al eco de superficie)

-Se sospechan cortocircuitos  a nivel auricular  (CIA) o drenaje anómalo parcial de venas pulmonares.

-Se requiere una información anatómica “fina”, con miras a reparación valvular (especialmente mitral)

-Existe deficiente Ventana  Transtorácica (conformación tórax, ventilación mecánica, cardiocirugía reciente, etc)

## ETE Precauciones y Contraindicaciones

-Patología Esofágica (várices esofágicas, estenosis esofágica

-Patología de columna cervical

-Insuficiencia respiratoria que contraindique la sedación

## Ecocardiografía de Estrés

A través de la ecocardiografía es posible además estudiar el corazón durante el estrés. Se puede adicionar cualquier tipo de estrés que permita la visualización al mismo tiempo del corazón a través del transductor de ECO.

La forma más sencilla de obtener una buena visualización del corazón durante el estrés es con farmacos; ecocardiografia de estrés con Dobutamina (fármaco inótropo que por este mecanismo aumenta el consumo de oxígeno del corazón) o ecocardiografia de estrés con Dipiridamol (en este caso el estrés es por robo coronario; dilatación del árbol coronario que no respeta los mecanismos de autorregulación puestos en marcha en presencia de isquemia miocárdica). Esta técnica permite observar si durante el estrés se produce isquemia, lo que al ecocardiograma se observa como alteración de la motilidad segmentaria (territorio dependiente de la arteria enferma) además de objetivar la severidad de esta. La severidad se infiere de la latencia que la isquemia (observada como alteración de motilidad segmentaria) tiene, su extensión (masa ventricular comprometida) y su duración.

Es también útil la ecocardiografía de estrés para detectar músculo cardíaco viable si es que en condiciones basales un segmento no se mueve y después de la administración de un inótropo (Dobutamina)  se observa que tiene la capacidad de contraerse.