Universidad de Chile

Escuela de Tecnología Médica

Física Aplicada

23 de Enero 2011

## Prueba Seminario de instrumentación

Nombre:…………………………

1)	Construir un atenuador de 5 dB, antes dibuje el circuito. Si la resistencia R1 = 4 k. Calcule la resistencia R2

2)	Construir un atenuador de 20 dB. sí, la resistencia R1 = 10 k. Calcule la resistencia R2

3)	Construir un atenuador de 1 dB. sí, la resistencia R1 = 20 k.. Calcule la resistencia R2

4)	Construir filtros RC pasa altos de acuerdo al siguiente diagrama

0.1  F

Volt

entrada

10k

Volt salida

Si el voltaje de entrada es de 20 volts.

Calcule el voltaje de salida de la señal, para las frecuencias:

100,   250,  500,  750,  1000,  2000,  5000,  8000  y  10000 Hz

5)	Construir un filtro RC pasa bajos de acuerdo al siguiente diagrama.

10 k 

Volt. entrada                                            0,1  F        Voltaje de salida

El voltaje de entrada es de 20 volts. Calcule el voltaje de salida de la señal, para las

frecuencias: 100,  250,  500,  750,  1000,  2000,  5000,  8000 y  10000 Hz

Graficar los filtros pasa alta y pasa bajas y además calcule la frecuencia límite para ambos

filtros.

6)	El inductor vale 256 micro Henry, el capacitor 100 pico Faradio y la resistencia 16 ohm

calcule: a) la frecuencia resonante o la frecuencia central, b) la reactancia inductiva, c) la

agudeza y d) el ancho de banda

- A qué frecuencia será la máxima salida.

- A qué frecuencia será el nivel de salida el 70% del voltaje máximo

- A qué frecuencia será el nivel de salida el 45% del voltaje máximo

- A que frecuencia será el nivel de salida el 32% del voltaje máximo

- A que frecuencia será el nivel de salida el 24% del voltaje máximo

- Graficar la curva.